# Подводный фонарь MOONLIGHT 10W

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией

Поздравляем Вас с приобретением фонаря MOONLIGHT 10W с аккумуляторными батареями фирмы OMERSUB.

Этот фонарь является продуктом тщательных исследований и опыта профессиональных ныряльщиков. Инновационные технические решения и первоклассные материалы являются отличительной чертой этого изделия. MOONLIGHT 10W с аккумуляторными батареями является синонимом необычайной универсальности, комфорта и долговечности.

MOONLIGHT 10W —компактный фонарь для ныряльщиков, прост в обращении и эргономичен, как для мелководных, так и для глубоководных ныряльщиков. Он легко прикрепляется к любому элементу экипировки ныряльщика и не занимает много места. Его можно носить на запястье при помощи ремешка, что облегчает охоту за рыбой.

Большой палец всегда расположен рядом с выключателем. Корпус фонаря сделан из ударопрочного пластика. Водостойкость увеличена за счет двух О-колец. Верхняя часть фонаря сделана из анодированного антикоррозийного алюминия. Линза фонаря сделана из закаленного стекла. Отражатель, сделанный из алюминия, распределяет точечный сфокусированный луч света.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная глубина: 70 метров

- Скользящий магнитный переключатель с механическим возвратом

- Источник питания: 6 батарей типа АА, аккумуляторные, 1.2. V

- Время работы: 40-45 мин с аккумуляторами NiMH (1300 mA)

- Картонная упаковка

- «Точечный» алюминиевый отражатель

- Стекло: закаленное, толщиной 6 мм

- Полиуретановый ремешок на запястье с ограничителем

- Размеры: максимальный диаметр 62 мм, длина 175 мм

- Вес: 230 г без батарей; 373 г с батареями; 92 г в воде

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

- Открутите верх фонаря, фонарь держите вертикально.

- Возьмитесь двумя пальцами за патрон, избегайте прикосновения с лампой.

- Вставьте батареи по направлению, указанному на наклейке.

- Вставьте на место патрон и закрутите верх.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Используйте батареи тех же характеристик (тип и напряжение), что и батареи, входящие в комплект фонаря.

- Соблюдайте полярность, как указано на фонаре.

- Если вы не собираетесь пользоваться фонарем длительное время, и при транспортировке, вынимайте батарейки из фонаря.

- НИКОГДА не пользуйтесь фонарем вне воды.

- ПОСЛЕ КАЖДОГО ПОГРУЖЕНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ФОНАРЬ ВЫКЛЮЧЕН.

- По истечении срока службы батарей, замените их.

- Не разбирайте фонарь при погружении или если он намок.

- В случае попадания воды внутрь фонаря, как можно скорее, проделайте следующее:

  - выньте батареи

  - промойте фонарь (внутри и снаружи) дистиллированной или мягкой водой и тщательно высушите горячим воздухом (при помощи фена для волос).

УХОД ЗА ФОНАРЕМ

- После каждого погружения промойте фонарь (снаружи) мягкой водой.

- Проверьте и смажьте оба О-кольца; чистите отверстие каждый раз, когда вы снимаете верх для замены батарей или лампы.

- Для извлечения лампы, возьмитесь за патрон и аккуратно потяните от себя.

- Для замены лампы, проделайте вышеописанную операцию в обратном порядке. Старайтесь не задеть лампы.

## ГАРАНТИЯ

Вся продукция OMERSUB имеет гарантию сроком 2 года со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты в материалах и дефекты, вызванные производством.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта гарантия не покрывает ущерба, вызванного вследствие:

- неправильного пользования изделием

- изменений или ремонта, проведенного неавторизованным лицом

- продолжительного использования в хлорированной воде

- использования в загрязненной воде

- использования в любых других жидкостях, кроме воды

- длительного воздействия высоких температур и солнечного света.

OMERSUB не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный пользователю, вследствие неправильного пользования изделием или за любой прямой или косвенный ущерб, нанесенный пользователям или имуществу, вследствие длительного перерыва в пользовании изделием.

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по месту покупки фонаря, со всеми финансовыми документами, полученными при покупке.

Зав. № прибора_____________________________

Дата продажи: «____»__________________2005 г.                                М. П.

Подпись продавца:__________________________

OMERSUB s.p.a. 20048 CARATE BRIANZA (Mi) Italy, Via Gramsci, 16

Tel. 0039.0362.908601-Fax 0039.0362.908634. E-mail: infotech@omersub.it