MARES

NEMO DIVE COMPUTER

Руководство пользователя

Дисплей времени

| На этих первых страницах руководства по пользованию, будет описано,как начать работу с компьютером NEMO. Благодаря системе «лёгкого доступа», Вы сможете интуитивно ориентироваться в функциях этого инструмента. В реальности, в каждом рабочем режиме кнопки работают схожим образом. Используйте кнопку <+> для продолжения просмотра, <-> для возврата назад, нажмите <войти> (enter) для подтверждения Вашего выбора или <выйти> (esc) для выхода из рабочего режима. Нажатие любой из кнопок автоматически будет активировать NEMO в режим «TIME» (рис.1). Часы и минуты указаны в центре дисплея, в то время как секунды указываются в аналоговой форме по всему периметру дисплея. Под часами, существует дисплейное пространство, (выделено красным на рис.1) которое используется, для просмотра дополнительной информации используя кнопки <+> или <-> (рис.2): − дата − второе время − предупреждение − температура |  |
| --- | --- |

Примечание: Эти элементы через некоторое время пропадают с дисплея.

Режим времени [Time]

| Из дисплея Времени, нажмите <выйти> для перехода в режим времени, отмеченный сообщением [TIME] на дисплее. Нажмите <+> или <-> для просмотра содержания этого меню (рис.2) Время: указывается время. Это не изменяемый режим. Если не нажимать кнопки некоторое время (сколько – зависит от текущего режима), NEMO автоматически вернётся в этот режим. Остановка часов: функция остановки таймера часов. Установки часов: устанавливает все функции, которые могут быть использованы на поверхности, и это описывается далее. Примечание: В режиме «Время», если смочить контакты, такая иконка появится на дисплее. Для более долгой работы батарей, всегда следите за состоянием контактов. Примечание: Нажмите и удерживайте кнопку <+> в течение 2 секунд для активации подсветки на дисплее. |  |
| --- | --- |

Установки Режима времени

| Этот режим используется для установки всех временных функций Вашего компьютера. В этом режиме Вы можете установить как время, так и предупреждения. Вы так же имеете возможность, установить второй часовой пояс, что очень удобно в поездках, и выбрать единицы измерения температуры (OC или OF). И, наконец, в этом режиме Вы сможете установить звуковые сигналы. Различные установки будут описаны в дальнейшем. Сейчас же, мы только опишем установку даты и времени Вашего нового компьютера NEMO. Из режима «Временное меню», уже описанного на предыдущих страницах, нажмите <+> или <-> пока на дисплейном пространстве не появится «Watchset». Нажмите кнопку <войти> для утверждения выбора (рис.1). Теперь Вы в меню установок времени. Нажмите <+> или <-> для просмотра разделов этого меню на дисплее (рис.2) |  |
| --- | --- |

Установка даты и времени

| Нажимайте <+> или <-> до тех пор, пока не появится «adj time» на дисплейном пространстве, затем нажмите <войти> для подтверждения выбора. Теперь Вы можете установить дату и время. В действительности, Вы увидите, как начнут мигать минуты, для увеличения величины нажмите <+>, а для её уменьшения <->. Нажмите и сразу отпустите кнопку для изменения величины на одну минуту, для быстрого увеличения или же уменьшения, нажмите и удерживайте кнопку. После установки минут, нажмите <войти> для установки часов, всё делается аналогично. Таким же образом, можно изменить временной формат (12 и 24-часовой) и дату, начиная со дня и заканчивая годом. После установки года, нажмите <войти> для сохранения изменений в режиме. NEMO в дальнейшем автоматически будет возвращаться в меню установки часов. Если же Вы не собираетесь вносить какие-либо поправки, нажмите и удерживайте <выйти> в течение 2 секунд для того, чтобы вернуться в режим «Время». Ваш новый NEMO теперь указывает правильное время! |  |
| --- | --- |

Главное меню

NEMO имеет три особых рабочих режима Меню: Меню погружений, меню Времени и Главное меню.

В предыдущем разделе Вы увидели, как пользоваться меню Времени. Теперь мы рассмотрим Главное меню, которое обеспечивает связь между двумя другими режимами настроек и функцией «OFF». MARES NEMO имеет явно различающиеся рабочие режимы, для максимальной простоты использования и во избежание возможных ошибок интерпретации. В зависимости от ситуации, выделяются наиболее важные параметры погружения.

Режим «Выключен» [OFF] Из Главного Меню Вы можете войти в режим «Выключен», который позволяет сохранять заряд батареи, когда компьютер не используется.

Включение. Для включения NEMO, просто нажмите одну из кнопок. В течение включения NEMO проводит проверку системы и дисплея. Эта процедура длится несколько секунд.

В режиме «Главное меню», выберите раздел «Off» и сообщение «TO OFF» появится на дисплее, вместе с серийным номером (на дисплейном пространстве), который необходим для гарантии (смотри раздел «Гарантия»).

Установки режима погружения [Dive]

| Мы продолжаем это руководство по пользованию, с рассмотрения установок для погружения. Из режима «Главное меню», нажимайте <+> или <-> до тех пор, пока на дисплее не появится «TO DIVE MODE». Нажмите <войти> для выбора этого раздела. Это введёт Вас в меню «Погружения» Используя кнопки <+> или <-> Вы можете просматривать различные разделы этого меню. Просматривайте до появления на дисплее раздела «Установки погружения». Это позволит Вам установить как рабочий режим компьютера для погружения (будет описано позже), так и основные параметры погружения, которые мы установим сейчас. Нажмите <войти> для выбора раздела «Установки погружения». Сообщение «DATA» появится на дисплейном пространстве. Нажмите <войти> в очередной раз, опять же для выбора этого раздела. Теперь Вы в режиме «Установки режима погружения – параметры», который позволяет Вам установить главные параметры погружения. |  |
| --- | --- |

Установки параметров погружения

| В режиме «Установки погружения - Данные» Вы можете установить соленость воды (что влияет на точность измерений глубины) и единицы измерений. Будьте осторожны, потому что в этом режиме Вы так же можете очистить остаточную азотную память (смотри раздел «Установки погружения»). Для достижения максимальной точности, Вам необходимо установить тип воды: пресная [FRESH] или солёная [SALT]. Вы сможете, сделать это нажатием кнопок <+> или <->. Не забывайте проверять эти установки почаще, особенно если Вы используете NEMO в различных водных средах: озёрах, морях, реках, бассейнах. Нажмите <войти> для сохранения этих установок, затем Вы перейдёте к установкам единиц измерения: метрических или неметрических. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку <выйти> для возвращения в режим «Время». Вот мы и рассказали Вам об основных функциях. Прочтите всю инструкцию для получения большей информации. Удачного дайвинга с NEMO. |  |
| --- | --- |

Примечание: Нажатием <войти> в процессе установок, Вы сохраните сделанные изменения и перейдёте к следующему параметру или вернётесь к предыдущему уровню меню. Нажатие <выйти> в течение установок отменит все сделанные изменения и вернёт к предыдущим значениям.

Установка времени [Set time]

Установка времени используется для установки всей информации, которая появляется на дисплее в режиме «Время». Установка времени включает в себя:

Аdj TIME: установка времени, его формата(12 или 24-часовой) и даты.

ALARM: установка и включение/выключение будильника.

2nd TIME: активизация и установка второй временной зоны.

TEMP: установка единиц измерения

ВЕЕР: активизация почасового сигнала.

Как описано в главе «Быстрый доступ к функциям установки времени»

быстрой доступ к функции «Установка Времени» возможен прямо из режима

«Время».

Настройка времени

| Как уже было сказано выше, временное меню «Adj TIME» используется для установки даты и времени первой временной зоны. Так же возможно выбрать временной формат для основного дисплея (12-ой- 24-ой). В режиме «Установка времени», нажмите <+> или <-> пока на дисплейном пространстве не появится надпись «Adj time», и нажмите <войти> для подтверждения выбора. Используйте кнопки <+> и <-> для изменения значений. Нажмите и отпустите кнопку, если хотите изменить величину на единицу, или удерживайте её для более быстрого увеличения или уменьшения. Нажмите <войти> для сохранения изменений. Как показано на рисунках, Вы должны сначала установить время, затем формат и, наконец, дату. Выбранный Вами формат времени будет использоваться во всех рабочих режимах компьютера NEMO: «предупреждение», «вторая временная зона», «журнал записей», «погружение», «секундомер». |  |
| --- | --- |

Примечание:

Нажатие <выйти> в течение установок отменит все сделанные изменения и вернёт к предыдущим значениям Нажатием <войти> в процессе установок, Вы сохраните сделанные изменения и перейдёте к следующему параметру или вернётесь к предыдущему уровню меню.

Настройка будильника

| Будильник (ALARM) относится к тому времени, которое изображено на основном дисплее. Оно может быть как сновным, так и вторым. Следующий параграф расскажет Вам, как активизировать вторую временную зону и установить её. Для установки будильника, войдите в меню Установки Времени - будильник и нажмите <войти>, для активации предупреждения (сообщение «ON» появится на дисплее). Нажмите ещё раз <войти> для доступа к функции по установке предупреждения. Если предупреждение включено, NEMO будёт издавать звук в течение одной минуты в запрограммированное время. Для отключения сигнала, нажмите любую кнопку. Примечание: формат времени для предупреждений, зависит от формата выбранного для основного дисплея. Примечание: NEMO автоматически активирует предупреждение на следующий день; во избежание этого, вернитесь в установки временного предупреждения и выключите его. Примечание: функция предупреждения не доступна, если NEMO находится в режиме «Погружение». Примечание: В режиме «Время» эта иконка указывает на то, что предупреждение включено. В режиме «Погружение» - FREE DIVE, это указывает на то, что звуковые сигналы активированы. |  |
| --- | --- |

Второй часовой пояс

| NEMO позволяет Вам установить время для другого часового пояса. Это может быть очень удобным, при путешествиях между разными временными зонами. Для активации второй временной зоны, найдите раздел «Установка времени - Второе время» и затем нажмите <войти> (сообщение «ON», появится на дисплейном пространстве). Нажмите <войти> повторно для установки второго времени, устанавливается аналогично с первым. Когда эта функция активизирована, второе время появится на основном дисплее. |  |
| --- | --- |

Примечание: формат для второго времени, будет совпадать с тем форматом, который выбран для основного времени.

Примечание: Эта иконка появится в режиме «Время» для указания того, что второе время активизировано.

Установка температуры

| Раздел «установка температуры» в меню установки времени, выбирает единицы измерения температуры (градусы Цельсия или Фаренгейта), и установки метрических или неметрических единиц измерений. |  |
| --- | --- |

Примечание: Единицы измерения, выбранные во временном меню, будут так же использоваться в меню «Погружения» и так далее.

Установка сигнала

Установка временного сигнала (1 сигнал в час) относится только к функциям режима «Время».

Установка ежечасного сигнала.

Если настройка «Почасовой сигнал» включёна, NEMO будет издавать короткий сигнал в начале каждого часа.

Секундомер [Stopwatch]

Меню времени так же включает в себя функцию секундомера. Для этой функции, кнопка <+> является, как стартом отчёта, так и окончанием его. Кнопка <-> сбрасывает время, если секундомер приостановлен, или разбивает время на тдельные этапы (забеги), если нажать её, когда секундомер ведёт отсчёт. Время этапа указывается в течение 10 секунд, вместе с мигающей иконкой «LAP». В течение этого времени, возможно нажать кнопку <-> для начала нового этапа, либо нажать <+> для остановки часов. Для выхода из раздела «Секундомер», необходимо остановить часы, и затем нажать кнопку <выйти>.

Время

| Это постоянный (по умолчанию) режим компьютера NEMO. Как уже было сказано, нажатием кнопок <+> или <->, Вы можете просмотреть дополнительную информацию: дату, второе время, будильник, температуру. Эти детали указываются за 10 секунд. После погружений в режимах: AIR, EAN, или BT, NEMO будет продолжать показывать время рассыщения (десатурации) и время до разрешенного полёта на самолёте, пока оба эти счётчика не достигнут нуля. В случае огружений NITROX, будет указываться процент CNC. Даже если указываются эти величины, всё равно возможно просматривать дополнительную информацию. |  |
| --- | --- |

Примечание: Эта иконка показывает интервал "no-fly", т.е. время пока пользователю нельзя летать на самолете.

Личный дисплей

Дисплей NEMO можно запрограммировать, чтобы он указывал следующую информацию:

− дату

− второе время

− пустое поле

Для того чтобы дисплей указывал выбранный параметр, найдите с помощью кнопок <+> или <-> желаемую величину, и до истечения 10 секунд, нажмите и удерживайте кнопку <-> в течение 2 секунд.

Для того чтобы вернуть пустое поле, прокрутите до раздела список информации до конца, и когда увидите пустое окно, нажмите на <-> на 2 секунды (рис.2).

Рациональный способ установки временных функций

Для того чтобы ускорить установку времени, даты, второго времени, предупреждений и температуры, Nemo имеет рациональный способ установки временных функций. Просто нажимайте кнопку <+> или <-> при достижении необходимого раздела, и до истечения 10 секунд, зажмите <войти> на 2 секунды. Это подтвердит выбранные Вами установки.

Безопасная практика дайвинга.

Безопасность погружений может зависеть только от подготовки к ним и тренировки. MARES рекомендует начинать пользоваться компьютерами для подводного плавания, только после прохождения специальных тренировочных курсов. MARES также рекомендует, скрупулезно следовать следующим простым правилам поведения:

− всегда заранее планируйте своё погружение

− никогда не заходите за рамки Ваших навыков и умений

− идите на самую глубокую запланированную точку Вашего погружения в начале его

− четко проверьте Ваш компьютер перед погружением

− всегда делайте остановки безопасности между 6 и 3 метрами, как минимум на 3 минуты

− после декомпрессионных остановок, очень медленно всплывайте на поверхность

− избегайте погружений «YO-YO» (повторные всплытия и погружения под воду)

− избегайте высокой активности в течение погружения и получаса после выхода на поверхность

− при погружении в холодной воде или погружении с высокой активностью, начинайте всплывать до достижения бездекомпрессионного предела.

− в случае декомпрессионного погружения, продлевайте декомпрессионную остановку, ближайшую к поверхности, для безопасности.

− повторные погружения должны сопровождаться, перерывом, как минимум 2 часа.

− Ваше самое глубокое погружение в день, должно быть первым

− избегайте погружений, пока память компьютера не очищена от погружений предыдущего дня

− когда Вы совершаете погружения, в течение нескольких дней, не погружайтесь, как минимум день в неделю. В случае декомпрессионных погружений, рекомендуется отдыхать, каждый 4-ый день

− избегайте погружений с декомпрессионными остановками и не погружайтесь глубже 40 метров, если Вы не прошли специальные курсы дайвинга

− избегайте повторных погружений, глубже, чем на 18 метров

− всегда ждите как минимум 12 часов, а лучше 24 часа до вылета, после последнего погружения, как рекомендует Divers Alert Network

Предупреждения:

• перед погружением, убедитесь, что Вы прочли и поняли все разделы инструкции

• перед погружением, убедитесь в том, что Вы правильно установили все единицы измерения. Не правильные установки могут привести к неприятным последствиям под водой, и вызвать сбой

• всегда проверяйте заряд батареи перед началом погружения. Не погружайтесь, если иконка батареи указывает на то, что она разряжена. Замените батарейки.

• не погружайтесь если надписи на дисплее расплывчаты или не чисты

• NEMO создан специально для рекреационного дайвига, а не для профессионального использования.

• не погружайтесь в горных озёрах, без проверки того, что необходимая программа высоты над уровнем моря выбрана

• люди, которые занимаются дайвингом для удовольствия, не должны погружаться глубже 40 метров. Хотя компьютер будет продолжать давать информацию о погружении и на большей глубине, чем 40 метров, но риск азотного опьянения и декомпрессионной болезни серьёзно увеличивается, и эта информация должна восприниматься как ориентировочная.

• компьютер для подводного плавания не может полностью исключить возможность декомпрессионной болезни. Компьютер не может учитывать физическое состояние дайвера, которое может изменяться каждый день. Для Вашей безопасности пройдите общий медицинский осмотр перед погружением.

• никогда не погружайтесь глубже 40 метров, или совершайте погружения с декомпрессионными остановками с компьютером NEMO, только в том случае, если Вы имеете сертификат (IANTD, NAUI,PADI-DSAT, PSA, SSI, TDI, и т.д.), для глубоких погружений. Глубже 40 метров, не стоит забывать о риске декомпрессионной болезни, даже экспертам в дайвинге. Дайверы совершающие такие погружения должны пройти специальные курсы и иметь особые навыки.

• никогда не ныряйте один, NEMO не заменит Вам партнера

• не летайте 24 часа после Вашего последнего погружения, в любом случае дождитесь, пока пропадёт иконка «no-fly»

Установки погружения [Dive]

Режим «Установки погружения» используется для программирования следующих параметров:

УСТАНОВКА ПОГРУЖЕНИЯ - ДАННЫЕ

метры - °С (градусы Цельсия) / футы - °F (градусы Фаренгейта)

солёная / пресная вода

остаточная азотная память

УСТАНОВКА ПОГРУЖЕНИЯ - РЕЖИМ

AIR

высота над уровнем моря

фактор персональной коррекции

звуковые сигналы

NITROX

процент O2

максимум PPO2

высота над уровнем моря

фактор персональной коррекции

не контролируемое всплытие

звуковые сигналы

FREEDIVING

звуковой сигнал – максимальное время погружения

установка максимального времени погружения

звуковой сигнал – максимальная глубина

погружения

установка максимальной глубины погружения

звуковой сигнал о поверхностном интервале

установка интервала на поверхности

звуковой сигнал – пройден заданный интервал

глубины

установка глубинных интервалов

Предупреждение: перед погружением убедитесь, что Вы поняли все разделы этой инструкции.

Данные о погружении

| Режим «Установка погружения - данные», используется для выбора типа воды (солёная или пресная) – что влияет на точность измерения глубины, единиц измерения (метрические или неметрические), и очистки остаточной азотной памяти. Для обеспечения максимальной точности, Вы должны установить NEMO на пресную (fresh) либо солёную (salt) воду. Проверяйте эти установки почаще, особенно если Вы погружаетесь в разных местах (озёро, море, бассейн). Нажмите <войти> после последнего раздела, для возвращения в меню «Установки погружения». Примечание: Нажатие <выйти> в течение установок отменит все сделанные изменения и вернёт к предыдущим величинам Нажатием <войти> в процессе установок, Вы сохраните сделанные изменения и перейдёте к следующему параметру или вернётесь к предыдущему уровню меню. |  |
| --- | --- |

Предупреждение: Перед погружением, убедитесь, что Вы правильно установили единицы измерений. Неправильные установки могут привести к сбоям и доставить серьёзное неудобство в течение погружения.

Удаление азотной памяти

| Этот раздел используется для очистки остаточной азотной памяти, рассчитывающей насыщение азотом Ваших тканей. В режиме «Установка погружения – Данные», прокручивайте список до сообщения «DELETE». Нажмите <войти> для подтверждения опции, которое выведет на экран сообщение «NO». С помощью <+> <-> измените это сообщение на «ОК». Когда появится «ОК», нажмите <войти> для очистки остаточной азотной памяти. Если Вы не желаете очищать память, нажмите <выйти> или <войти> при появлении сообщения «NO». |  |
| --- | --- |

Предупреждение: Это опция предназначена для очень опытных дайверов. Пользователи, которые очищают память, не могут использовать инструмент для повторных погружений. После этой операции не погружайтесь с NEMO следующие 24 часа.

Настройки [Data]

| Режим «Установка погружения» используется для установки основных параметров запланированного типа погружения. Этот раздел учитывает погружения сделанные с использованием сжатого воздуха, в качестве дыхательной смеси. |  |
| --- | --- |

> Установка режима – Погружение на воздухе [Air]

| Высота над уровнем моря Фактор персональной коррекции Неконтролируемое всплытие Звуковые сигналы |  |
| --- | --- |

Примечание: Если Вы закончили погружение NITROX и хотите совершить повторные погружения с воздухом, установите компьютер на «NITROX», с О2=21%. Сделав так, расчет %CNS останется активным.

Высота над уровнем моря [Altitude]

Программы:

P0 от 0 до 700 м (0-2296 фут)

P1 от 700 до 1500 м (2296-4921фут)

P2 от 1500 до 2400 м (4921-7874 фут)

P3 от 2400 до 3700 м (7874-12139 фут)

Когда выбран этот раздел, указывается текущая высота над уровнем моря. С помощью <+> <-> выберите желаемую программу.

Нажмите <войти> для подтверждения выбора и перехода к другим установкам.

Предупреждение: Не погружайтесь в горных озёрах не удостоверившись, что необходимая высота над уровнем моря выбрана

Фактор персональной коррекции

NEMO включает в себя «Фактор Персональной Коррекции», который Вы можете установить для большей безопасности, делая алгоритм более консервативным. Фактор коррекции должен быть использован неопытными людьми, для напряжённых, тяжёлых погружений или при погружениях после довольно длительного периода малой активности.

Программа PF0 не включает в себя никакую дополнительную безопасность.

Эта иконка, появляющаяся в течение погружения, указывает, что персональный фактор установлен и его уровень.

Предупреждение: Компьютер не может предупредить возможную декомпрессионную болезнь. Компьютер не может учитывать физическое состояние дайвера, которое может изменяться каждый день. Для Вашей безопасности пройдите общий медицинский осмотр перед погружением.

Примечание: Эти установки не могут быть изменены в течение погружения. Поэтому, внимательно проверьте все установки перед входом в воду.

Быстрое всплытие [Fast asc]

Эта функция делает возможным или не возможным «Остановку» в случае не контролируемого всплытия, во избежание блокировки компьютера после быстрого всплытия.

Это функция очень полезна, для инструкторов, которые нуждаются в практике вынужденного,аварийного всплытия.

Перед её выбором, указывается текущая установка («ON» или «OFF»).

Используйте кнопки <+> или <-> для изменения установок. Нажмите <войти> для сохранения изменений и переходу к другим установкам.

Предупреждения:

− быстрое всплытие увеличивает риск возникновения декомпрессионной болезни.

− эта функция предназначена для опытных дайверов, которые, за отключение «Остановки», берут всю ответственность на себя.

Все сигналы [AL beep]

Эта функция включает или выключает звуковые сигналы. При выборе её, указывается текущая установка («ON» или «OFF»). Используйте кнопки <+> или <-> для изменения установок. Нажмите <войти> для сохранения изменений и переходу к другим установкам.

Предупреждение: звуковые сигналы могут быть отключены только квалифицированными дайверами, которые берут всю ответственность за эту операцию на себя.

Примечание: Сигнал о глубинной остановке, всегда остаётся активным.

Установки погружения - Режимы [Mode]

| Установка погружения – режимы, используется для установки основных параметров для запланированного типа погружения, как было уже описано для погружений на воздухе (AIR). Этот раздел посвящён погружениям на NITROX. |  |
| --- | --- |

>Установки режима - NITROX

| Основные параметры, для NITROX, такие же, как и для AIR, но добавляются установки процента кислорода и его максимальное парциальное давление: − процент O2 в смеси NITROX − максимальное парциальное давление O2 - PPO2 − высота над уровнем моря − персональный фактор коррекции − не контролируемое всплытие − звуковые сигналы В этом разделе будут описаны только два параметра, характерные для NITROX погружений. Так что, пользователю, возможно, имеет смысл, ещё раз прочитать предыдущую главу. |  |
| --- | --- |

Предупреждение:

− прочтите предыдущую главу, перед тем как читать о характерных параметрах для погружений на NITROX.

− использование смесей обогащённых кислородом может привести к дополнительным проблемам.

Дайвер должен учитывать этот риск и понимать, как избегать его.

>>Установка - Nitrox - % O2

| Процент содержания кислорода в смесях NITROX, при использовании NEMO, может варьироваться от 21% до 50 %, с точностью в 1%. Используя <+> или <-> выберите необходимую величину. Нажмите <войти> для подтверждения процента кислорода и перехода к следующим установкам. |  |
| --- | --- |

Предупреждение:

− не используйте смеси с содержанием кислорода больше 50%

>>Установка - Nitrox - PPO2

| NEMO включает звуковой сигнал, когда парциальное давление кислорода превышает допустимый предел. Этот предел варьируется от минимального - 1,2 бар до максимального 1,6 бар, с точностью до 0,1 бар. Используйте <+> и <-> для выбора нужной величины. Так как величина изменяется, NEMO покажет максимальную глубину погружения, сопоставимую с процентом кислорода и максимальным парциальным давлением, которое было запрограммировано. Нажмите <войти> для сохранения изменений и переходу к следующим установкам. |  |
| --- | --- |

Предупреждение:

− это необходимо, чтобы процент кислорода во вдыхаемой смеси был правильным, так как от этого зависят такие расчеты как:

− оставшееся бездекомпрессионное время

− время декомпрессионных остановок

− сигнал о превышении максимально допустимого PPO2

Погружение [Dive]

| NEMO поддерживает 4 разных типа погружений: Погружение с аквалангом [SCUBA] На воздухе [AIR] NITROX (EAN) Режим хронометра-глубиномера [BOTTOM TIME (GAUGE)] Погружение на задержке дыхания [FREEDIVING] FREEDIVING В режиме «Установки погружения» возможно, установить желаемый тип погружения и установить основные параметры для погружения. В этой главе мы опишем Вам установки для погружений SCUBA (AIR-NITROX-BOTTOM TIME) Для наглядности работы NEMO в течение погружения, дисплей был поделен на 4 части: PREDIVE DIVE Время всплытия Декомпрессионные Остановки Глубинные Остановки Скорость Всплытия Остановки Безопасности ВЫХОД НА ПОВЕРХНОСТЬ РЕЖИМ «НА ПОВЕРХНОСТИ» |  |
| --- | --- |

Перед погружением – воздух

| Этот режим остаётся активным, до тех пор, пока дайвер не погружается глубже 1,2 метра. Следующие данные на дисплее: − тип погружения (AIR) − единицы измерения − тип воды − программа высоты над уровнем моря (если доступна) и уровень − персональный фактор коррекции (если доступен) и уровень − уровень заряда батареек Уровень заряда батареи указывается по периметру дисплея. Если уровень уходит за «6 часов», рекомендуется поменять батареи немедленно, особенно если погружение будет совершаться в холодной воде, или если планируются родолжительные серии погружений. Не погружайтесь если уровень заряда батареи меньше 25%. Как только уровень, достигает «2 часов», иконка о разряде батареи появляется на дисплее. В этом случае, подсветка не доступна, и есть ещё возможность совершить 2 обычных погружения, после чего батарейки, должны быть заменены незамедлительно. При достижении «1 часа», NEMO отключает компьютер, и он работает только в качестве часов. Замените батареи для продолжения пользования им, как компьютером. |  |
| --- | --- |

Примечание: Если был активирован режим PREDIVE, и в течение 10 минут не нажимались никакие кнопки, NEMO вернётся в режим «Время».

Примечание: Перед каждым погружением, советуется войти в режим «установки погружения» и проверить все установленные параметры.

Предупреждение: Рекомендуется начинать погружение с NEMO с режима PREDIVE. Это обеспечивает правильное функционирование, даже если контакты забиты солью, маслом. В любом случае, начиная погружение, проверьте, что Ваш компьютер работает правильно.

Бездекомпрессионное погружение

Когда дайвер погружается глубже 1,2 метра, NEMO автоматически включает режим «Погружение» и начинает показывать данные погружения.

Если этот режим активен больше 20 секунд, NEMO начинает записывать детали погружения в память журнала записей.

Следующие данные указаны на дисплее:

− (1) текущая глубина

− (2) оставшееся бездекомпрессионное время, в минутах

− (3) иконка «no deco»

− (4) продолжительность погружения в минутах, указывается в аналоговой форме по периметру дисплея

− иконки программы высоты над уровнем моря и персональный фактор коррекции (если введен)

На дисплее можно просмотреть следующие параметры:

− продолжительность погружения в минутах - цифра или в аналоговой форме по периметру дисплея

− температура

− основное время

| В режиме «Погружение», кнопки имеют разные функции: <+>: − смена показания текущей глубины, на максимальную (через 5 секунд опять показывается текущая глубина) − 2 секундное удерживание активирует подсветку <->: − используется для смены информации указанной дисплейном пространстве <войти>: − показываются установленные параметры погружения, так же как они появляются в режиме PREDIVE (перед погружением) <выйти>: − эта кнопка не активна в течение погружения |  |
| --- | --- |

Предупреждение:

Продолжительное использование подсветки, сильно разряжает батарею.

Примечание: Когда оставшееся, бездекомпрессионное время составит 1 минуту, прозвучит звуковой сигнал, показывая, что дайвер в скором времени превысит бездекомпрессионный предел.

>> Погружение с декомпрессионными остановками

| Если дайвер не всплывает, после того как звучит сигнал, NEMO начинает высчитывать «декомпрессионные остановки», они указываются появлением сообщения «deco» и сопровождается звуковым сигналом. В этом режиме указываются следующие данные: − иконка «deco» − текущая глубина − глубина самой глубокой декомпрессионной остановки − продолжительность самой глубокой декомпрессионной остановки − продолжительность погружения в минутах, указывается графически по периметру дисплея − иконки программ высоты над уровнем моря и персонального фактора коррекции (если введены) На дисплее можно посмотреть следующие параметры: − время всплытия, т.е. время необходимое для того, чтобы добраться до поверхности − температуру ИЛИ − время всплытия − продолжительность погружения, в цифровом виде ИЛИ − время всплытия − основное время Кнопки имеют те же функции, что и в предыдущей главе. |  |
| --- | --- |

>> Время на поверхности (Asc time)

Время всплытия выводится через сумму:

− продолжительность декомпрессионных остановок

− время, требуемое для всплытия со средней скоростью 10м/мин

− какие-либо глубинные остановки

>> Декомпрессионные остановки

NEMO постоянно проверяет, как проводится декомпрессионная остановка; две иконки указывает на то, что следует делать дайверу:

− 2 треугольника: правильная декомпрессионная остановка

− треугольник вершиной вверх: дайвер ниже декомпрессионной остановки, всплывайте!

− треугольник вершиной вниз: дайвер поднялся выше, чем следовало, погружайтесь!

Если дайвер нарушил глубину более чем 30 см, треугольник с нужным направлением появится и будет мигать; если же глубина нарушена на 1метр, вдобавок к мигающей иконке, будут слышны сигналы. Эти предупреждения будут активны, пока дайвер не вернётся на нужную глубину.

Предупреждение:

− никогда не всплывайте выше указанной глубины декомпрессии

− азот покидает ткани только при возвращении на необходимую глубину

Примечание: Если глубина декомпрессионной остановки превышена на метр и это длится больше 3 минут, тогда NEMO включается в режим «Вынужденной остановки» и появляется соответствующая иконка.

В случае если после нахождении на поверхности, дайвер попробует совершить повторные погружения, NEMO будет работать как глубиномер и указывать ошибки предыдущего погружения.

>> Глубинная остановка

| Для уменьшения образования микропузырьков, в случае с декомпрессионными погружениями или с погружениями близкими к бездекомпрессионным пределам, NEMO предлагает провести серию одноминутных глубинных остановок на разных глубинах, зависящих от профиля погружения. Когда дайвер приближается к глубинной остановке, NEMO включает звуковой сигнал и сообщение «DEEPSTOP» появится на дисплейном пространстве. Может быть больше одной глубинной остановки за погружение. Это зависит от типа профиля и декомпрессии. Примечание: Для получения большей информации о алгоритме RGBM Mares-Wienke, посетите веб-сайт: www.rgbm.mares.com или www.mares.com.ru Звуковые сигналы для всех глубинных остановок всегда включены. Примечание: В течение погружения, когда возникают соответствующие условия, Nemo будет показывать иконку глубинной остановки. Этот сигнал поможет спланировать глубинную остановку в течение всплытия. Примечание: В течение погружения, когда нажата кнопка <выйти>, Nemo будет показывать дисплей времени, показывающий расчет необходимой глубинной остановки. Данные, показываемые в течение всплытия, могут повлиять на конечное поведение дайвера. Дайвер должен проверять эти данные в течение всплытия для своевременной информации о необходимых остановках. |  |
| --- | --- |

>> Всплытие

Уменьшение глубины активирует алгоритм, для высчитывания темпа всплытия, который указывается в метрах в минуту (ф/мин) и графически (рисунок на странице 38). Если скорость всплытия дайвера превышает 12 м/мин (39ф/мин), ообщение «SLOW» появится на дисплейном пространстве и звучит сигнал, который не прекращается до тех пор, пока темп всплытия не станет ниже разрешённого максимума.

Как только активируется звуковой сигнал, компьютер выводит на экран сообщение «Uncontrolled Ascent» («Неконтролируемое всплытие»). Всплытие считается «неконтролируемым», когда дайвер превышает максимальный темп всплытия а протяжении, как минимум 2/3 глубины, на которой был активен звуковой сигнал. Этот критерий относится только к глубинам ниже 12 м (39ф). В этом случае при всплытии, NEMO отключает функции AIR и NITROX режима «DIVE», и будет ункционировать только в качестве таймера-глубиномера. Остальные рабочие режимы остаются активными.

«STOP» в функции неконтролируемого всплытия, может быть отключён в установках режима «DIVE».

Предупреждение: Быстрое всплытие увеличивает риск декомпрессионного заболевания

>> Остановка безопасности

| Если максимальная глубина погружения превышает 10 метров, тогда функция «Остановки безопасности» активируются при всплытии. В этом случае NEMO активирует 3-х минутную остановку безопасности, на глубине между 2,5 и 6 етрами, указывается сообщение «SAFESTOP» пока остановка не будет завершена. Если дайвер всплывает выше указанной глубины, таймер остановки безопасности останавливается, когда дайвер возвращается на нужную глубину – таймер продолжает отсчет, с того момента, где закончил. Если же погрузиться ниже казанной глубины, и вернуться на глубину ниже 10 метров, таймер будет сброшен и трех минутный отсчет начнётся заново. В случае погружения с декомпрессионными остановками, остановки безопасности увеличивают екомпрессионные остановки на 3 метрах, указывая информацию об остановках безопасности, как это уже было описано. |  |
| --- | --- |

Предупреждение: Отключать функцию «SAFESTOP» при неконтролируемом всплытии могут только высоко квалифицированные дайверы, которые берут всю ответственность за свои действия на себя.

Выход на поверхность - AIR

| Когда измеряемая глубина меньше 1 м, погружение считается приостановленным («На поверхности») и таймер погружения останавливается. Если в течение 3 минут дайвер не возвращается на глубину больше 1,2 м, NEMO считает что огружение закончено, и записывает все данные в «Журнал записей». Если же в течение 3 минут дайвер погрузился на глубину ниже 1,2 метра снова, то погружение продолжается и таймер продолжает свой отсчет. Данные, указываемые на дисплее в режиме «На поверхности»: − продолжительность погружения − максимальная глубина − и разные иконки о случившихся ошибках под водой (пропущенная остановка, неконтролируемое всплытие) |  |
| --- | --- |

Режим «На поверхности» - AIR

| Когда погружение считается законченным, NEMO переключается из режима «DIVE» в режим «TIME», с указанием на дисплее времени десатурации и времени до разрешённого вылета, как это описано в разделе «режим «TIME»». Дополнительно указываются иконки о любых случившихся ошибках под во- дой (пропущенная остановка, неконтролируемое всплытие). Для более под- робной информации, вернитесь к разделу «TIME» (время). |  |
| --- | --- |

Предупреждение: Не летайте и не находитесь в зонах пониженного давления (высоко в горах) пока активировано предупреждение «запрет полетов».

Погружение - NITROX(EAN)

Несколько увеличить бездекомпрессионные пределы – возможно, благодаря дыхательным смесям, которые обогащены кислородом. Хотя большое содержание кислорода в смесях, увеличивает риск кислородного отравления, которое не вляется обычным явлением для рекреационного дайвинга. В режиме «NITROX», NEMO высчитывает токсичность кислорода, на основании: длительности погружения, глубины и установленного процента кислорода, а так же показывает  анные, позволяющие дайверу оставаться в пределах безопасности.

Для совершения погружения NITROX, необходимо выбрать «NITROX» в Установки погружения – Настройки [Data]. Nemo придерживается тех же особенностей при погружении NITROX, как и при погружении с сжатым воздухом, такими же ункциями и процедурами для выбора режима DIVE. Единственная разница между погружением со сжатым воздухом и NITROX, это изображение на дисплее дополнительных параметров вдобавок к обычным параметрам. Следующий раздел описывает непосредственно специфические параметры для погружений с NITROX, и отличия в показаниях дисплея.

Предупреждение: Перед погружением убедитесь, что Вы правильно установили все параметры погружения на NITROX: процент кислорода в смеси и максимальное парциальное давление O2, которые вместе влияют на максимальную  лубину погружения.

Предупреждение: Очень важно правильно указать процент кислорода в смеси, т.к. это влияет на:

− оставшееся бездекомпрессионное время

− длительность декомпрессионных остановок

− предупреждение о превышении максимально допустимого PPO2

Предупреждения:

− Некорректное использование обогащенных кислородом смесей может быть очень опасно для жизни. Дайвер должен понимать этот риск и избегать его.

− Компьютер NEMO может быть использован для погружений с NITROX, только дайверами имеющими сертификат. Отсутствие таких тренировок может привести к серьёзным травмам.

− Пользователю рекомендуется внимательно прочитать раздел о погружениях NITROX.

Основные параметры погружения на NITROX - парциальное давление кислорода (PPO2)

| Когда дайвер достигает глубины, на которой PPO2 превышает максимальные пределы установленные в соответствующем разделе, (от 1.2 до 1.6 ATM), NEMO включает предупреждение: − звуковой сигнал − мигающее значение глубины Предупреждение будет активно, пока дайвер не всплывет достаточно для того, чтобы PPO2 вернулось в свои запрограммированные пределы. |  |
| --- | --- |

Предупреждение: Когда предупреждение о достижении максимума PPO2 активируется, всплывайте немедленно до тех пор, пока предупреждение не прекратиться.

> Воздействие на Центральную Нервную Систему

| Токсичное действие кислорода показывается в значениях CNS (центральной нервной системы), основанных на принятых рекомендациях о пределах экспонирования. Это токсичное воздействие выражено в процентном значении, которое олеблется от 0 -100%. Процент CNS указывается на дисплее. Предупреждение активируется, когда эта величина превышает 75%, миганием этого значения. |  |
| --- | --- |

Примечания: Указываемая максимальная глубина, это приблизительная глубина, которая зависит от установок: пресной/солёной воды, температуры, высоты над уровнем моря.

В течение погружения правильная максимальная глубина, будет определена на базе точного высчитывания PPO2 в тканях.

Перед погружением - NITROX (EAN)

| Этот рабочий режим остаётся активным, до тех пор, пока дайвер не погрузится ниже 1.2 метров. Следующие данные указываются на дисплее: − тип погружения − единицы измерения − тип воды − высота над уровнем моря (если используется) и ее величина − фактор персональной коррекции (если используется) − уровень заряда батарей Уровень заряда батареи указывается по периметру дисплея. Если уровень уходит за «6 часов», рекомендуется поменять батареи немедленно, особенно если погружение будет совершаться в холодной воде, или если планируются продолжительные серии погружений. Не погружайтесь если уровень заряда батареи меньше 25%. Как только уровень, достигает «2 часов», иконка о разряде батареи появляется на дисплее. В этом случае, подсветка не доступна, но ещё возможно совершить 2 обычных погружения, после чего батарейки, должны быть заменены незамедлительно. При достижении «1 часа», NEMO отключает компьютер, и он работает только в качестве часов. Замените батареи, чтобы пользоваться им, как компьютером. |  |
| --- | --- |

Примечание: Если был активирован режим PREDIVE, и в течение 10 минут не нажимались никакие кнопки, NEMO вернётся в режим «Время».

Примечание: Перед каждым погружением, советуется войти в режим «установки погружения» и проверить все установленные параметры.

Предупреждение: Рекомендуется начинать погружение с NEMO когда он находится в режиме «PREDIVE». Это обеспечит правильное функционирование, даже если контакты в грязи, соли и т.д.

В любом случае в начале погружения проследите, чтобы компьютер правильно функционировал.

Погружение - NITROX - Бездекомпрессионное погружение

| Когда дайвер погружается ниже 1.2 метра, NEMO автоматически включается в режим «DIVE» и начинает данные погружения. Если в этом режиме он находится больше 20 секунд, NEMO начинает записывать детали погружения в память «Журнала записей»: Следующие данные указаны на дисплее: − текущая глубина − оставшееся бездекомпрессионное время, в минутах − иконка «no deco» − продолжительность погружения в минутах, указывается в аналоговой форме по периметру дисплея − иконки высоты над уровнем моря и фактора персональной коррекции На дисплее можно увидеть: − %О2 − %CNS или − температуру − продолжительность погружения или − температуру − основное время |  |
| --- | --- |

Примечание: Функции кнопок такие же, как и при погружении на сжатом воздухе.

Предупреждение: Пользователю предлагается внимательно прочитать раздел о погружениях на сжатом воздухе.

>> Погружение с декомпрессионными остановками

| При погружений на NITROX, указываются следующие параметры для декомпрессионных остановок: − иконка <deco> − текущая глубина − глубина самой глубокой декомпрессионной остановки − продолжительность самой глубокой декомпрессионной остановки − продолжительность погружения, в минутах, указана в аналоговом виде по периметру всего дисплея − иконки программы высоты над уровнем моря и фактора персональной коррекции (если установлены) Следующие данные указаны на дисплее: − время всплытия, т.е время необходимое для выхода на поверхность − %CNS или − температура − продолжительность погружения или − %О2 − основное время |  |
| --- | --- |

Примечание: Для просмотра этих разделов на дисплее, используйте ту же процедуру, что и в случае со сжатым воздухом.

Предупреждение: Для полного понимания как работает декомпрессиметр при погружении с NITROX, пользователь должен так же внимательно прочитать раздел о погружении на сжатом воздухе.

Выход на поверхность - NITROX

| Когда текущая глубина меньше 1 м, NEMO считает, что погружение прекращается и останавливает таймер. Если в течение 3 минут дайвер не возвращается на глубину больше 1,5 м, NEMO считает что погружение завершено и записывает данные в память «Журнала записей». Если же дайвер в течение 3 минут погружается снова, погружение продолжается и таймер продолжает отсчёт с того момента, как закончил. Данные, указанные в режиме «На поверхности»: − продолжительность погружения − максимальная глубина − иконки о произошедших под водой ошибках (пропущенные остановки, неконтролируемое всплытие) |  |
| --- | --- |

Предупреждение: Не летайте и не находитесь в зонах пониженного давления (высоко в горах) пока активировано предупреждение «запрет полетов».

Примечание: Если Вы закончили погружение NITROX и хотите совершить повторные погружения с воздухом, установите компьютер на NITROX с содержанием кислорода в смеси равным 21%. Сделав так, вычисления %CNS останутся ктивными.

Режим «На поверхности» - NITROX

Данные, указанные на дисплее для режима NITROX и AIR, одинаковы, исключая величину %CNS.

Режим хронометра-глубиномера [Bottom time]

Перед погружением - Bottom time

| В этом режиме NEMO функционирует, как таймер и глубиномер, но не производит никаких вычислений бездекомпрессионных пределов или времени декомпрессионных остановок. Ответственность за планирование бездекомпрессионных ределов или адекватной декомпрессии, полностью лежит на пользователе. Детали, указанные в режиме «PREDIVE» или режиме «Выход на поверхность», те же что и в режиме NITROX или AIR. Детали же указанные в режиме «DIVE» ледующие: − текущая глубина − продолжительность погружения в минутах и секундах − скорость всплытия − температура − основное время Нажатием <+> или <-> на протяжении 8 секунд, Вы увидите максимальную достигнутую глубину. |  |
| --- | --- |

Предупреждение:

− Рекомендуется начинать погружение с NEMO когда он находится в режиме «PREDIVE». Это обеспечит правильное функционирование, даже если контакты в грязи, соли и т.д.

− В любом случае в начале погружения проследите, чтобы компьютер правильно функционировал.

Режим «На поверхности» - BT

Время десатурации и время до разрешённого полёта указывается, так же как и при погружениях NITROX и AIR.

ВРЕМЯ НА ПОВЕРХНОСТИ С ОШИБКАМИ

Следующие ошибки могут возникнуть в течение погружения AIR или NITROX:

− неконтролируемое всплытие

− пропущенная остановка

В этом случае, режимы AIR и NITROX будут заблокированы на 24 часа, позволяя работать только в режиме BT (время на дне).

Соответствующие иконки ошибок указаны в режимах: «На поверхности», «Погружение», «Журнал записей».

Примечание: После погружения в режиме BT, переход в режимы NITROX и AIR будет невозможен в течение 24 часов (этот блок можно снять, очистив азотную память в меню SET Dive – Data Mode).

Предупреждение: Очистка азотной памяти – опция только для высококвалифицированных дайверов. Пользователи, которые сотрут остаточную азотную память, не смогут потом использовать инструмент для повторных погружений. осле этой операции не ныряйте как минимум 24часа.

Планирование

Прокрутка бездекомпрессионных пределов

Эта функция позволяет пользователю просматривать бездекомпрессионные пределы, автоматически учитывая текущее насыщение тканей азотом от последнего погружения.

Время, указанное при прокрутке бездекомпрессионных пределов учитывает все установленные параметры погружения, такие как: Режим, Высота над уровнем моря, Фактор персональный коррекции и, в случае погружений NITROX, начение процента кислорода и максимального PPO2.

Для входа в режим «Планирования», пролистайте меню погружений до сообщения «PLANNING» и затем нажмите <войти>.

Повторно нажимайте <+> для увеличения глубины на три метра каждый раз, до максимума = 48 метров. Для каждой глубины, дисплей указывает соответствующее бездекомпрессионное время, выраженное в минутах.

Если выбран режим «NITROX», дисплей также указывает запрограммированную величину процента кислорода. В этом случае, максимальная глубина, разрешённая в режиме «Планирования», будет зависеть от величин %O2 и максимального PPO2.

Примечание: Режим «Планирования» будет активен только после выбора режимов AIR или EAN в установках погружений.

Фридайвинг [FREE DIVING]

NEMO – универсальный компьютер для подводного плавания, который Вы можете так же использовать для погружений на задержке дыхания (free diving).

Особенности фридайвинга, универсальные и специфические функции NEMO для этого вида погружений уже, так или иначе, обсуждались нами. Мы для начала рассмотрим установки, и затем дисплей NEMO в этом режиме.

NEMO организовывает погружения по дням или сериям погружений, для того чтобы помочь фридайверам в оптимизации их тренировок. Диаграмма внизу указывает на детали и предупреждения этого режима.

Предупреждение:

− При практике фридайвинга существует специфический риск, который не схож с риском при SCUBA дайвинге. Дайвер должен осознавать этот риск и понимать, как его избежать.

− Не практикуйте фридайвинг после NITROX или AIR погружений.

Примечание: Нажмите и удерживайте <+> в течение 2 секунд для активации подсветки. Первый шаг для фридайвинга – установка главных параметров погружения Эти параметры вводятся в меню «Установки погружения – Режимы [Mode]».

Режим Установки - Free diving

| Параметры, которые могут быть запрограммированные для фридайвинга: − активация предупреждений − максимальное время погружений − максимальная глубина погружений − время на поверхности − интервалы глубины |  |
| --- | --- |

Установки - FREE - Вкл/выкл предупреждений

Этот параметр активизирует или не активизирует все предупреждения. Для начала нужно активизировать предупреждения, а затем настроить.

Примечание: в режиме «Фридайвинг» это иконка, обозначает, что предупреждения включены. Параметры, которые могут быть запрограммированы для фридайвинга:

− максимальное время погружения

− максимальная глубина

− время на поверхности

− интервалы глубины

>> Максимальное время погружения

Это предупреждение указывает максимальную продолжительность погружения. Если это предупреждение будет доступно, тогда при превышении установленного предела сработает звуковой сигнал и значение времени погружения начнёт мигать.

>> Максимальная глубина погружения

Это предупреждение указывает максимальную глубину погружения. Если это предупреждение будет включено, тогда при превышении установленного предела сработает звуковой сигнал и значение глубины погружения начнёт мигать.

| >> Поверхностный интервал Это предупреждение указывает время на поверхности. Если это предупреждение будет включено, тогда при достижении установленного предела сработает звуковой сигнал и значение времени начнёт мигать. >> Сигнализатор глубины Это предупреждение указывает глубинный интервал. Если оно доступно, раздается звуковой сигнал, каждый раз, когда текущая глубина, совпадает с запрограммированной. Если глубинный интервал равен 5 метрам то, NEMO будет подавать сигнал на 5, 10, 15 метрах и на 15, 10, 5 м. |  |
| --- | --- |

Примечание: Внимательно прочтите раздел о «Журнале записей».

Предупреждение:

− Рекомендуется начинать погружение с NEMO, когда он находится в режиме «PREDIVE». Это обеспечит правильную работу, даже если контакты в грязи, соли и т.д.

В любом случае в начале погружения проследите, чтобы компьютер правильно функционировал.

Перед погружением - FREE DIVING

| Этот рабочий режим остаётся активным до того момента, как дайвер спуститься ниже 1.2 м. Следующая информация указана на дисплее: − тип погружения (FREE) − единицы измерения − тип воды − иконки предупреждений − заряд батареи Уровень заряда батареи указывается по периметру дисплея. Если уровень уходит за «6 часов», рекомендуется поменять батареи немедленно, особенно если погружение будет совершаться в холодной воде, или если планируются родолжительные серии погружений. Не погружайтесь если уровень заряда батареи меньше 25%. Как только уровень, достигает «2 часов», иконка о разряде батареи появляется на дисплее. В этом случае, подсветка не доступна, и есть ещё возможность совершить 2 обычных погружения, после чего батарейки, должны быть заменены незамедлительно. При достижении «1 часа», NEMO отключает компьютер, и он работает только в качестве часов. Замените батареи для продолжения пользования им, как компьютером. |  |
| --- | --- |

Погружение - FREE DIVING

| Когда дайвер погружается глубже 1.2 м, NEMO автоматически включит режим погружения - FREE DIVING. На дисплее будет указана следующая информация: − текущая глубина − продолжительность погружения в минутах и секундах − иконки предупреждений (если установлены) − температура В этом режиме все функции кнопок недоступны, за исключением подсветки (<+> в течение 2 секунд). |  |
| --- | --- |

Режим «На поверхности» - FREE

Когда дайвер всплывает к поверхности, NEMO включает режим на поверхности. В этом режиме следующая информация выводится на экране:

− (1) максимальная глубина

− (2) время на поверхности в минутах и секундах

− (3) последовательный номер погружения

− (4) продолжительность погружения в минутах и секундах

− (5) иконки предупреждений (если доступно)

Нажатием <->, включается дополнительный дисплей:

− температура

− основное время

Нажмите <выйти> из режима «DIVE» и измените установки предупреждений

Нажатием <войти>:

− временно указываются (на 5 секунд) установочные параметры погружения, так же как они появляются в режиме «Перед погружением»

Примечание: Внимательно прочитайте раздел о «Журнале записей». В режиме фридайвинга, NEMO сохраняет профильные данные только для последней серии.

Журнал записей [Logbook]

| Режим «LOGBOOK» (Журнал записей) используется для просмотра на дисплее данных о прошедших погружениях. Погружения организованы по страницам, где «№ 1», выступает самое последнее погружение, естественно погружение «№ 2», является предпоследним и так до сорока пока не заполнится память. Если память полна, когда дайвер погружается в очередной раз, данные о самом давнем погружении стираются, и на его место записывается новое. Количество хранимых погружений, зависит от их типа. SCUBA (AIR, NITROX, BT) − максимальная вместимость 36 часов профильных данных с 22 интервалами. FREE DIVE − максимальная вместимость примерно 2000 погружений − NEMO хранит только профильные данные самой последней серии погружений, с максимальной вместимостью 102 минуты с интервалом в 4 секунды. Процедура выбора режима «Журнал записей» указана на рисунке. При входе в этот режим, данные хранятся сгруппированными по типу погружений: SCUBA (Air, Nitrox, Bt), FREE DIVING. |  |
| --- | --- |

Примечание: Для более удобного хранения и просмотра данных, используйте оптический интерфейс IRIS.

Журнал записей - SCUBA-DIVING

| Первая страница «Журнала записей» показывает сводку всех SCUBA погружений, следующие детали: − (1) самое глубокое записанное погружение − (2) суммарное время всех погружений (часы, минуты) − (3) количество сделанных погружений − (4) самая низкая записанная температура Нажмите <войти> для исследования подробностей для каждого конкретного погружения (см. далее). |  |
| --- | --- |

Журнал записей - FREE DIVING

| Первая страница «Журнала записей» показывает сводку всех FREE DIVING погружений, следующие детали: − (1) самое глубокое записанное погружение − (2) самое длительное погружение − (3) самая низкая записанная температура Нажмите <войти> для исследования подробностей для каждой конкретной серии погружений (см.далее) |  |
| --- | --- |

Журнал записей - № погружения

Когда просматриваете данные по конкретному погружению, оно имеет свой порядковый номер.

Информация, указываемая на дисплее:

− номер погружения

− дата и время начала погружения

− тип погружения

Для перехода от одного погружения к другому нажмите <+> или <->

Нажмите <войти> для просмотра деталей выбранного погружения.

Нажмите <выйти> для возврата в предыдущее меню.

Примечание: Если память полна, когда дайвер погружается в очередной раз, данные о самом старом погружении стираются, и на его место записывается новое.

Журнал записей -SCUBA - Технические данные

| Этот режим показывает детали каждого индивидуального погружения: − Тип погружений: AIR, EAN,BT − 1. Максимальная достигнутая глубина − 2. Максимальная достигнутая скорость всплытия − 3. «Неконтролируемое всплытие» иконки (только AIR,EAN,Bt) − 4. Пропущенная декомпрессионная остановка (только AIR,EAN) − 5. Иконка «dec» для погружений с декомпрессионными остановками (только AIR,EAN) − 6. Продолжительность декомпрессионной остановки (только AIR,EAN) − 7. Выбранный фактор персональной коррекции (только AIR,EAN) − 8. Иконка «no dec» для бездекомпрессионных погружений (только AIR, EAN) − 9. Выбранная программа высоты над уровнем моря (только AIR,EAN) Нажмите <-> для выбора просмотра следующего дисплейного пространства: − %О2 в смесях − максимум %CNS или − самая низкая зафиксированная температура − продолжительность погружения или − тип воды Нажмите <войти> для просмотра профиля погружения. |  |
| --- | --- |

Примечание: Для погружений в режиме BT, иконка о неконтролируемом всплытие и/или пропущенной декомпрессионной остановке, относится к ошибкам предыдущего погружения.

Журнал записей - SCUBA - Профиль

Графический дисплей показывает временные интервалы в диапазонах 0-19, 20-39 и 40-59 сек.

Глубина показывается без значка MAX, максимальная скорость всплытия показывается в аналоговом режиме.

В профильном режиме можно просмотреть погружение в виде профиля, нанесенного через 20 секундные интервалы. Нажимайте <+> для перехода к следующим профилям или удерживайте её для активации автоматического прокручивания.

Развитие процесса по времени от одной точки профиля к другой графически показывается по периметру дисплея.

Детали, указываемые на профиле (показания снимаются в конце каждого интервала):

− текущая глубина

− самый быстрый темп всплытия

− время от начала погружения

Указываемые на дисплее иконки:

Пропущенная декомпрессионная остановка (только AIR,EAN)

Иконка «dec» для погружений с декомпрессионными остановками (только AIR,EAN)

Продолжительность декомпрессионной остановки (только AIR,EAN)

Выбранный фактор персональной коррекции (только AIR,EAN)

Иконка «no dec» для бездекомпрессионных погружений (только AIR,EAN)

Выбранная программа высоты над уровнем моря (только AIR,EAN)

Нажмите <выйти> для возврата в предыдущее меню в любое время.

Журнал записей - FREE - Серии погружений

Этот режим предназначен для просмотра итоговой информации по сериям погружений («дням»), выбранным в режиме «Журнал записей» - номер серии.

Параметры на дисплее:

− режим FREE DIVING

− самая большая достигнутая глубина за серию

Нажмите <-> для просмотра другого дисплея:

− количество погружений сделанных за серию

− самое продолжительное погружение

или

− тип воды

или

− самая низкая температура

Нажмите <войти> для входа в меню просмотра данных отдельных погружений.

Примечания:

− NEMO хранит профильные данные погружений только последней серии фридайвинга, если настройки предупреждений изменены за время нахождения на поверхности, NEMO закроет текущую серию и начнёт новую (даже если Вы совершаете погружение в тот же день, NEMO всё равно сотрёт все профили погружений, созданные до внесения изменений).

− Все предупреждения записываются, но посмотреть их можно, только используя ПК интерфейс

– IRIS.

Журнал записей - FREE - Погружение

Этот режим предназначен для просмотра данных о погружениях текущей серий, выбранных в режиме «Журнал записей» - серия - данные погружения. Для передвижения между погружениями, которые идут в хронологическом порядке, нажмите <+> или <->.

Параметры на дисплее:

− максимально достигнутая глубина

− (1) время на поверхности перед погружением

− (2) продолжительность погружения

Журнал записей - FREE - Профили

В этом режиме, возможно, профиль конкретного погружения последней серии, с 4 секундным интервалом. Нажмите <+> для перехода к следующему пункту профиля или удерживайте её для активации автоматической прокрутки.

Параметры на дисплее (данные снимаются в конце каждого временного интервала):

− максимальная достигнутая глубина

− время от начала погружения

Интерфейс ПК [PC interface]

Подключение к ПК.

| С помощью специального интерфейса и программного обеспечения Windows, возможно переносить все данные о погружениях на ПК. Соединение между NEMO и ПК оптическое. Имеется серийный порт RS232 на ПК и специальный IRIS интерфейс, который переводит оптические сигналы в электрические и наоборот. NEMO оснащён инфракрасным передатчиком, который находится у положения «6 часов». При передаче данных его желательно не закрывать. Для начала загрузки данных с NEMO на ПК, выберите режим «PC» на дисплее и следуйте инструкции, данной к программному обеспечению. |  |
| --- | --- |

Возникающие проблемы Вопросы и ответы

В: При замене батарей, произойдёт ли потеря данных в «Журнале записей»?

О: Нет.

В: Что случится, если я заменю батареи после погружения, не дождавшись обнуления времени десатурации?

О: Вы сотрёте остаточную азотную память, алгоритм RGBM не будет работать несколько погружений. Не погружайтесь 24 часа.

В: Что случится если начну погружение, когда NEMO будет в режиме TIME?

О: Сработают контакты NEMO, и он покинет режим TIME, но готовьтесь активировать режим DIVE, как только пользователь погрузится ниже 1,5м в режиме SCUBA, или ниже 1 м режиме FREE DIVE

В: Что случится если будет пропущенная декомпрессионная остановка или не контролируемое всплытие в режимах AIR или NITROX?

О: По окончанию погружения NEMO включится в режим «STOP», единственный SCUBA режим, который будет работать это - «BOTTOM TIME»

В: Если я выберу режимы «AIR» или «NITROX » после тог, как я закончил погружение в режиме «BOTTOM TIME», как будет организовано погружение?

О: NEMO не позволит Вам совершить погружения такого типа ещё в течение 24 часов.

В: Где я могу найти серийный номер?

О: Из главного меню (см.раздел гарантия).

В: Какая цель режима «OFF»?

О: Выключая Nemo Вы значительно экономите заряд, все установки будут сохранены и режим «TIME» будет дальше работать.

В: Температура указываемая в режиме «TIME» иногда слишком велика?

О: Просто термометр рассчитан на использование под водой. Для более точных данных, снимите компьютер с Вашей кисти и положите на какую-то поверхность.

В: Когда я включаю NEMO, что-то странное появляется на дисплее?

О: Это происходит из-за проверки системы и дисплея. Эта процедура длится несколько секунд. По окончании этой проверки NEMO входит в режим «TIME» автоматически.

В: В режиме «Off» показывается серийный номер и два небольших числа расположены рядом с «3 часами». Что это?

О: Этот номер показывает версию установленного программного обеспечения.

В: Очень часто две противоположно направленные стрелки появляются на левой части дисплея. Что это?

О: Если появились два этих значка, значит активировались мокрые контакты NEMO.

УХОД

Рекомендуется периодически промывать сенсорные контакты, которые контактируют с водой, во избежание неправильного функционирования NEMO. Не используйте химических продуктов; протрите мягкой тканью.

После каждого погружения протирайте сенсорные контакты. После погружений в солёной воде промойте NEMO в пресной воде, чтобы смыть соль.

Примечание: Если Вы заметили влагу под минеральным стеклом NEMO, немедленно обратитесь в сервис центр MARES, т.к MARES берёт на себя ответственность за негерметичность прибора, не связанную с неправильной эксплуатацией..

Примечание: Если на внутренней стороне минерального стекла NEMO появились мелкие капли или следы запотевания Вам необходимо срочно отнести Nemo официальному дилеру. В России официальным дилером фирмы Mares является компания «Три измерения». В большинстве случаев просачивание воды в корпус Nemo – результат неправильной смены батарей.

Замена батареи

Батарея должна быть заменена в сервисном центре MARES, а вся информация ниже даётся исключительно для работников сервис центров.

Всегда проверяйте, чтобы прокладка была в хорошем состоянии.

Перед закрытием крышки, проверьте, что прокладка правильно лежит на своем месте, и что обе поверхности безупречно чисты.

Замена ремешка

Ремешок меняется только в сервисных центрах MARES.

Технические Характеристики.

Примечание: Указанное время жизни батарей зависит от ряда факторов и рассчитывалось с учетом следующих значений:

- Средняя продолжительность погружения равна 45 минутам.

- 12-ти месячный режим часов

- Использование будильника каждый день

- Измерение температуры сокращает время жизни батарей.

- Низкие температуры снижают заряд батарей

Измерение глубины:

Максимальная указываемая глубина: 150 м. (492 фут)

Единицы измерений:

- 10 см. (3,95 д.) в пределах от 0 до 100 м. (0-328 фут)

- 1 м. (3,28 фут) в пределах от 100 до 150 м. (328-492 фут)

Измерения температуры: от -10 до +50 оС (14/122 оF)

Погрешность измерений глубины от 0 до 80 м. (0-262 фут): +-1%

Единицы измерения: метры (м) / футы (фут)

Выбор типа воды: пресная/солёная.

Разница между пресной/солёной водой: 2,5%

Измерение температуры:

Границы измерений: от -10 до +50 оС (14/122 оF)

Единица измерений: 1 оС (1 оF)

Погрешность: +-2 оС (+-2 оF)

Температура указывается в Цельсиях (оС) / Фаренгейтах (оF)

Рабочая температура: от -10 до +50 оС (14 / 122 оF)

Температура хранения: от -20 до +70 оС (-4 / 158 оF)

Батарея:

Одна 3V СR 2430 литиевая батарея.

Время работы: примерно 12 месяцев, на 50 погружений.

Механические характеристики:

Корпус из нержавеющей стали или титановый (титановая версия) АISI 316L.

Минеральное стекло.

Ремешок из антиаллергического материала.

Стальные кнопки.

Алгоритм:

Алгоритм RGBM Mares-Wienke, результат сотрудничества между Dr.Bruce R.Wienke и исследовательского центра развития Mares.

- 10 тканевых компонентов

- Снижение дозволенного градиента (фактор М) в случае повторных погружений, глубже чем предыдущие погружения или день с большим кол-вом погружений.

- глубоководные декомпрессионные остановки.

- остановки безопасности

- темп всплытия: 10 м / мин

- программы высоты над уровнем моря:

* P0 от 0 до 700 м (0-2296 фут)

* P1 от 700 до 1500 м (2296-4921 фут)

* P2 от 1500 до 2400 м (4921-7874 фут)

* P3 от 2400 до 3700 м (7874-12139 фут)

- Фактор персональной коррекции для большей безопасности.

Функциональные характеристики

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ:

ВРЕМЯ

- часы

- календарь

- второе время

- будильник

- термометр

- секундомер

- часовой сигнал

ПОГРУЖЕНИЕ

- Air (воздух)

- Воздух, обогащенный кислородом -

- Nitrox (EAN)

- фридайвинг (FREE diving)

- Время на дне (Bt)

- Прокрутка бездекомпрессионных пределов: от 12 до 48 м (39-157фут)

- Журнал записей

- РС (ПК – персональный компьютер)

ПОДСВЕТКА

- Контролируемая таймером – 4 секунды

ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПК

• Опционно с RS232 серийным адаптером

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

Низкий заряд батарей

SCUBA

- Пропущенные декомпрессионные остановки

- Слишком большая скорость всплытия

- Достигнут бездекомпрессионный предел

- Достигнута максимальная глубина по установке PPO2 (Nitrox)

- Глубинная остановка

ФРИДАЙВИНГ

- Длительность погружения

- Максимальная глубина

- Время на поверхности

- Глубинные интервалы

ЛОГБУК

SCUBA

- Логбук

- Все погружения сохраняются с точками профиля, через 20 сек, всего 36 часов

ФРИДАЙВИНГ

- Логбук

- Данные о погружениях собраны в серии (дни)

- Все погружения последней серии (дня) сохраняются с точками профиля, через 4 сек, всего 102 минуты максимум

Гарантия

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. MARES гарантирует покупателю, что продукция MARES является продукцией высочайшего класса и в отношении использованных в изготовлении материалов, и по качеству выполненной работы, и при нормальном использовании и сервисе прослужит долгие годы. Гарантия на заводской брак в течение 1 года со дня покупки. Любые и все остальные гарантии будут ограничены одним годом.

Для утверждения гарантии, вышлите сертификат с печатью продавца на HTM SPORTS S.P.A или к дистрибьютору в своей стране. Или Вы можете зарегистрировать свою гарантию на вэб-сайте: www.nemo.mares.com

Гарантия не распространяется на:

− приборы, в которые попала вода в результате неправильного использования (напр. прокладка была не совсем чистая, крышка батарейного отсека вставлена не корректно и т.д.)

− приборы с разбитым или поцарапанным стеклом или корпусом или ремешком в результате падения или удара компьютера

− на разбитое или поцарапанное стекло

− приборы, поврежденные из-за воздействия высокой температуры

Как найти СЕРИЙНЫЙ НОМЕР продукта:

Для того чтобы вывести на дисплей серийный номер продукта, просто выберите раздел «OFF» в главном меню. Номер появится на дисплейном пространстве. Вы должны записать этот код на сертификат по окончанию чтения этого руководства.