# Инструкция по применению

Поздравляем!

Ваш новый компьютер Nemo – результат последних разработок компании MARES, он гарантирует максимальную безопасность, эффективность, надежность и длительный срок службы. Функционирование компьютера настолько просто, что он идеально подходит для ежедневного использования и для самых разнообразных погружений. В этом руководстве вы найдете все инструкции по его эксплуатации. Компания Mares благодарит вас за ваш выбор и призывает к безопасному и ответственному дайвингу.

Наслаждайтесь!

Mares оставляет за собой право совершенствовать продукт, и,  как следствие, вносить изменения в данное руководство.

Ни при каких обстоятельствах Mares не несет ответственности за потерю данных, вне зависимости от ее причины.

Внимание: прежде чем погружаться, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Содержание:

- показ режима времени

- меню времени

- установки в меню времени

- установка даты и времени

- основное меню

- установки меню погружения

- установка параметров погружения

- установка времени

- регулировка времени

- регулировка будильника

- второе время

- установка температуры

- установка сигнала

- секундомер с остановом

- время

- персонифицирование дисплея

16. сокращенная клавиатурная команда для установки функций времени

- ответственное выполнение погружений

- установка погружения

- установка погружения – данные

- > удаление данных

- установка погружения – режим

- > установка режима – воздух

- >> установка – воздух – высота

23.>> установка – воздух – фактор личных исправлений

- >> установка – воздух – быстрый подъем

24.>> установка – воздух – все сигналы

- установка погружения – режим

25.установка режима – Nitrox

- >> установка – Nitrox - % O2

- >> установка – Nitrox – PPO2

- погружение

- воздух

28.перед погружением – воздух

29.погружение – воздух – нет декомпрессии погружений

31. погружение – воздух –остановка погружения для декомпрессии

32. погружение – воздух –время до поверхности

32. погружение – воздух –остановки декомпрессии

33. погружение – воздух –сигнал глубины

33. погружение – воздух –подъем

34. погружение – воздух –остановка безопасности

35.поднятие на поверхность – воздух

35. режим поверхности - воздух

35. Nitrox (EAN)

37. общие параметры погружения на смеси Nitrox

37. кислородное порционное давление

37. влияние на центральную нервную систему

38. перед погружением – Nitrox

39. погружение – Nitrox – нет декомпрессии погружения

40. погружение – Nitrox – остановка декомпрессии при погружении

41. всплытие на поверхность – Nitrox

41. режим поверхности – Nitrox

41. время на дне

42. перед погружением – время на дне

43. режим поверхности – время на дне

44. план

44. просмотр бездекомпрессионных границ (лимитов)

46. установка – свободное погружение

46. > установка свободная – вкл \ Выкл сигнала тревоги

47. > установка свободная- максимальное время погружения

47. .> установка свободная- максимальная глубина

48. > установка свободная – интервал поверхности

48. > установка свободная – вся глубина

49. погружение – свободное погружение

49. перед погружением – свободное погружение

49. погружение – свободное погружение

50. режим поверхности – свободное погружение

51. журнал учета

52. журнал учета – скуба

52. журнал учета – свободное погружение

53.журнал учета -  погружение на смеси Nitrox

54.журнал учета – скуба- технические данные

55. журнал учета – скуба – профиль

56. журнал учета – свободный – данные сессии

57. журнал учета – свободный – данные погружения

57. журнал учета – свободный - профиль

58. интерфейс ПК

59. выявление неисправностей

59. вопросы и ответы

60. техническое содержание и уход

61. замена батареек

62. замена ремешка

63. характеристики

63. технические

64. функциональные

65. гарантия

65. > серийный номер

дисплей режима времени

эти первые страницы содержат краткий обзор, как начать работать с подводным компьютером Nemo. Благодаря системе «легкого доступа», вы можете интуитивно управлять многими функциями прибора. В каждом рабочем режиме кнопки используются одинаково. Кнопка «+» - пройти вперед, кнопка «–« - вернуться. Нажмите «enter» для подтверждения вашего выбора или «esc» для выхода из данного режима.

Нажатие любой кнопки автоматически активирует Nemo в режиме Time (время). (рис 1). Часы и минуты показываются в центре дисплея, секунды показаны в аналоговой форме по периметру циферблата. Под часами находится «прямоугольник дисплея» (красная рамка на рис 1), который используется для просмотра дополнительной информации при помощи кнопок «+» и «-« :

    - дата

    - второе время

    - сигнал тревоги

    - температура

внимание: это показания на дисплее по умолчанию.

Меню времени Time

Находясь в режиме Time, нажмите кнопку “esc” для входа в меню Time. На дисплее появится сообщение Time.

Нажимайте кнопки «+» или «-« для просмотра содержания меню (рис 2).

Time: показ времени. Режим установлен по умолчанию. После некоторой задержки (зависит от функции) если ни одна из кнопок не нажимается, Nemo автоматически возвращается в этот режим.

Секундомер с остановом: таймер секундомера с остановом.

Установка часов: установка всех функций «для суши», описанных ниже.

Внимание: в режиме Time если активируются мокрые контакты, на дисплее появляется следующий символ. Чтобы максимально сохранить заряд батарей, будь внимательны, и высушите контакты.

Внимание: для активации подсветки дисплея нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «+».

Установки меню Time

Режим установки часов используется для настройки всех функций часов (Time) на вашем компьютере Nemo.

В этом режиме вы можете установить время и будильник. Также вы можете активизировать и установить зону второго времени, что весьма полезно при путешествии, и выбрать единицы  измерения температуры (С или F). Наконец, в этом режиме вы можете установить звуковые сигналы.

Различные установки все будут детально описаны ниже. Здесь мы опишем только установку даты и времени на подводном компьютере Nemo.

В меню Time, уже описанному на предыдущей странице, нажмите кнопки «+» или «-«, пока на дисплее не появится «Watchset» (установка часов). Для входа в данную установку нажмите «enter» (рис1).

Теперь вы в меню установки часов.

Для просмотра различных единиц в меню нажимайте кнопки «+» или «-«. (рис2).

Установка времени и даты

Нажимайте кнопки «+» или «-«, пока на дисплее не появится «adj time», затем нажмите «enter» для осуществления выбора.

Теперь вы можете устанавливать дату и время. Цифры минут начнут мигать. Кнопка «+» увеличивает значение, «-« - уменьшает его. Для изменения значения на одну минуту нажмите и отпустите кнопку, для быстрого понижения \ повышения значения удерживайте кнопку нажатой. Установив минуты, нажмите «enter». Теперь вы перешли к настройке часов, которая осуществляется подобным же образом с использованием тех же кнопок. Такая же процедура используется для установки формата времени (12-24 часа) и даты (день, месяц и год).

Установив год, нажмите «enter» для сохранения сделанных изменений. Nemo автоматически вернется в меню установки времени. Если вы не хотите продолжать изменять настройки, для возврата в меню установки времени нажмите и удерживайте 2 секунды «esc».

Теперь ваш компьютер показывает правильное время!

Основное меню.

Компьютер Nemo имеет 3 различных рабочих режима меню : меню погружения, меню времени и основное меню. В предыдущем разделе мы описали функционирование меню времени. Теперь посмотрим на основное меню, которое осуществляет единственную связь между двумя другими режимами меню и функцией ВЫКЛ.

Мы четко разделили 3 различных рабочих режима Nemo, чтобы максимально облегчить его использование, избежать возможных ошибок в понимании функций и выделить некоторые черты в зависимости от ситуации.

Режим ВЫКЛ

Из основного меню вы можете перейти в режим ВЫКЛ, позволяющий вам экономить заряд энергии, когда прибор не включен.

Включение.

Чтобы включить Nemo, просто нажмите любую кнопку. Во время включения происходит самотестирование системы и дисплея. Эта процедура длится несколько секунд.

В режиме основного меню выберите OFF. На дисплее появится сообщение «OFF» вместе с серийным номером (в рамке на дисплее), который важен для осуществления гарантии.

Установки меню погружения

Находясь в режиме основного меню, нажимайте кнопки «+» или «-«, пока на дисплее не появится «Set Dive» (установка погружения). Это позволит вам установить как рабочий режим компьютера дя погружения (см ниже), так и общие параметры погружения.

Для входа в «set Dive» нажмите кнопку «enter». В рамке дисплея появится сообщение «DATA» (данные). Для выбора этой единицы снова нажмите «enter».

Теперь вы в SET DIVE – режим данных, позволяющих установить все общие параметры погружения.

Установка параметров погружения.

Здесь вы можете установить тип воды ( которая влияет на точность показаний глубины) и единицы измерений. Будьте внимательны, потому что в этом режиме вы также можете очистить память об остатках азота.

Чтобы показания были максимально точными, вам нужно установить компьютер на пресную воду (Fresh) или соленую (Salt). Вы можете это сделать с помощью кнопок «+» или «-«. Не забывайте часто проверять эту установку, особенно если используете компьютер в различных условиях окружающей среды: озеро, море, река, бассейн. Для сохранения установки воды нажмите enter, а затем выберите метрические (метры и С) или стандартные (футы и F) единицы измерения. Для возврата в режим Time нажмите и удерживайте кнопку “esc” в течение 2 секунд.

Чтобы узнать более подробную информацию, прочтите полную инструкцию.

Наслаждайтесь дайвингом с nemo!

Внимание: нажатие “esc” во время установок сбивает все изменения и возвращает предыдущие значения;

Нажатие “enter” во время установок сохраняет сделанные изменения и переходит к следующему параметру или возвращается в меню на ступень выше.

Стр.9

Установка времени

Эта функция используется для установки всех данных, которые появляются на приборе в режиме Time.

Установка времени включает в себя:

    - Adj Time: установка времени, его формата (12 \ 24 часа) и даты

    - Будильник: установка и включение \ отключение будильника

    - Второе время: активирует и устанавливает зону второго времени

    - Температура: выбор единиц измерения

    - Сигнал: активация сигнала времени

Как было описано в главе «сокращенная клавиатурная команда для установки функций времени», чтобы обеспечить быстрый доступ к установкам времени, функция должна быть запрошена прямо из режима Time.

Стр.10

Установка времени (adj time)

Как уже было коротко описано в кратком руководстве, установка времени используется для установки даты и времени в первой временной зоне. Также можно выбрать формат (12 \ 24 часа).

Нажимайте кнопки «+» или «-«, пока на дисплее не появится Adj Time. Для быбора данной единицы нажмите «enter».

Чтобы регулировать значения, нажимайте кнопки «+» или «-«. Нажмите и отпустите кнопку, чтобы изменить значение на одну единицу или удерживайте кнопку нажатой для быстрого понижения  \ увеличения значения. Чтобы сохранить сделанные изменения, нажмите кнопку «enter».

Как показано на рисунках, вы должны сначала установить время, затем его формат, и, наконец, дату.

Выбранный формат времени будет использоваться во всех рабочих режимах Nemo: будильник, зона второго времени, журнал учета, погружения, секундомер с остановом.

Внимание: нажатие esc во время установок сбивает все изменения и возвращает предыдущие значения;

Нажатие “enter” во время установок сохраняет сделанные изменения и переходит к следующему параметру или возвращается в меню на ступень выше.

Стр. 11

Настройка будильника

Будильник настраивается на то время, что на дисплее, и может быть либо первой временной зоной, либо второй. Следующий параграф объясняет, как активировать и устанавливать вторую временную зону.

Внимание: формат времени будильника (12 \ 24 часа) зависит от выбора, сделанного на первоначальном дисплее.

Чтобы установить будильник, зайдите в Set time – будильник и нажмите “enter” (на дисплее появится сообщение ON вкл). Еще раз нажмите “enter” для доступа к функции установки времени будильника.

Если будильник включен, Nemo будет подавать звуковой сигнал в назначенное время на протяжении 1 минуты. Для его отключения нажмите любую кнопку.

Внимание: на следующий день Nemo автоматически повторно активирует будильник. Чтобы этого не произошло, вернитесь в Set time – будильник и нажмите ВЫКЛ.

Внимание: функция «будильник» не активируется, если Nemo  в режиме погружения.

Внимание: в режиме Time этот значок указывает на то, что будильник включен. В режиме погружения – свободного погружения, наоборот, он указывает на то, что звуковые сигналы отключены.

Стр. 12

Второе время

Компьютер nemo позволяет установить второе время. Эта функция может быть особенно полезной при путешествиях между разными часовыми поясами.

Внимание: формат второго времени (12 \ 24 часа) будет таким же, что выбран в первом.

Для активации зоны второго времени найдите Set Time – второе время и нажмите кнопку «enter» ( на дисплее появится сообщение ON вкл). Чтобы можно было начать установку второго времени, еще раз нажмите «enter».

При активации второго времени оно появится на месте первоначального времени.

Внимание: этот знак, появляющийся в режиме Time, указывает на то, что второе время активировано.

Установка температуры

Вы можете выбрать единицу измерения температуры (С или F), установив метрические или стандартные единицы.

Внимание: единицы, выбранные в режиме Time, используются и в меню погружения, и наоборот.

Стр.13

Установка звукового сигнала

Установки сигнала времени (сигнал каждый час) работают только в режиме Time.

Секундомер с остановом

Меню Time также включает в себя функцию секундомера с остановом. В этой функции кнопка «+» используется для запуска и остановки часов. Когда секундомер остановлен, нажмите кнопку «-« и значение времени исчезнет с дисплея. Если секундомер работал при нажатии этой кнопки, тогда время разделится на раунды. Второе показание времени будет показываться 10 секунд. В этот период можно еще раз нажать «-« для записи нового раунда. Нажатие кнопки «+» остановит секундомер.

Для выхода из этой функции необходимо остановить секундомер и нажать кнопку «esc».

Стр.15

Время

Это обычный режим на дисплее. Кнопки «+» «-« используются для просмотра дополнительной информации: даты, второго времени, будильника, температуры. Эти показатели появляются на 10 секунд.

После погружения в режиме AIR, EAN или ВТ, Nemo будет продолжать показывать время дезатурации и запрета полетов (no-fly), пока оба показателя не придут к нулю. При погружении Nitrox показывается процентное значение CNS. Тем не менее, даже когда показываются оба значения, то можно все равно видеть и дополнительную информацию (перечисленную выше).

Персонифицированный дисплей.

Дисплей Nemo может быть персонифицирован, тогда там будут демонстрироваться следующие дополнительные детали:

    - дата

    - второе время

    - пустое поле (изначально)

чтобы персонифицировать дисплей, с помощью кнопок «+» «-« выберите желаемую единицу. В течение следующих 10 секунд надо нажать кнопку «-« на 2 секунды.

Чтобы вернуться к пустому полю, просто выберите эту единицу и нажмите кнопку «-« на 2 секунды. (рис 2).

Сокращенная клавиатурная команда для установки функций времени (функций режима Time).

Чтобы ускорить установку времени, даты, второго времени, будильника и температуры, в меню Watchset есть сокращенные команды быстрой настройки. Для их активации просто нажимайте кнопки «+» «-« до выбора желаемой единицы. На 2 секунды нажмите кнопку «enter». Это приведет прямо к желаемой настройке.

Ответственное выполнение погружений.

Чтобы повысить безопасность во время погружения, необходима соответствующая подготовка и тренировки. Компания Mares рекомендует использовать компьютер для подводного плавания только после прохождения специальных тренировочных курсов для дайверов. Mares рекомендует скрупулезное следование простым правилам поведения, перечисленным ниже:

    - всегда планируйте ваши погружения заранее

    - никогда не превышайте уровень ваших умений и мастерства

    - в начале погружения опускайтесь на максимально запланированную глубину

    - во время плавания часто проверяйте ваш компьютер

    - следуйте скорости всплытия, указываемой компьютером

    - всегда делайте остановки безопасности через  –6 – 3 метра каждые 3 минуты.

    - После любых остановок декомпрессии очень медленно всплывайте к поверхности

    - Избегайте плавания йо-йо (чередования всплытия \ погружения под водой)

    - Избегайте чрезмерной активности во время плавания и в течение получаса после подъема на поверхность.

    - После дайвинга в холодных водах или с интенсивной нагрузкой, начинайте подъем еще до того, как достигните лимитов недекомпресии.

    - В случае декомпрессионного погружения в целях безопасности отложите декомпрессионную остановку, пока не будете максимально близко к поверхности.

    - Повторное после всплытия погружение можно осуществлять только с интервалом, по крайней мере, в 2 часа.

    - Самое глубокое погружение должно быть первым в данный день.

    - Не погружайтесь, пока память компьютера не очистится от данных о погружении предыдущего дня.

    - Если вы совершаете ежедневные погружения на протяжении нескольких дней, оставьте хотя бы один день в неделю свободным. При плавании с декомпрессионными остановками, рекомендуется отдыхать (1 день) через каждые 3 дня.

    - Избегайте плавания с декомпрессионными остановками и не погружайтесь глубже 40 метров, пока не пройдете специальные обучающие этому программы.

    - Избегайте повторных погружений по «квадратному профилю» (погружения на одну глубину) глубже 18 метров.

    - В соответствии с рекомендациями Diver`s Alert Network перед полетом всегда выжидайте минимум 12 часов (лучше всего 24 часа).

Предупреждение:

Компьютер Nemo для подводного плавания предназначен  специально для рекреационного спортивного использования, а не для профессионального применения.

Предупреждение:

Не погружайтесь в горных озерах, не проверив предварительно, что выбрана соответствующая программа высоты (над уровнем моря).

Предупреждение:

Дайверы – любители не должны погружаться глубже 40 метров. Хотя компьютер будет продолжать подавать информацию для погружений на сжатом воздухе и глубже 40 метров, риск азотного отравления и декомпрессионной болезни (DCS)  резко возрастает; поэтому информация должна рассматриваться только как приблизительная.

Предупреждение:

Компьютер для подводного плавания не может защитить от возможной декомпрессионной болезни. Компьютер для подводного плавания не рассматривает физическое состояние отдельного дайвера, которое может меняться изо дня в день. Для вашей же безопасности рекомендуем пройти общее обследование перед  погружениями.

Предупреждение:

Никогда не ныряйте глубже 40 метров и не совершайте погружения с декомпрессионными остановками, если у вас нет соответствующей сертификации (IANTD, NAUI, PADI-DSAT, PSA, SSI, TDI И др.). в противном случае риск появления болезни от декомпрессии очень велик.  Дайверы, желающие заниматься данными типами погружений, должны пройти спецкурсы и получить необходимый опыт.

Предупреждение:

Никогда не погружайтесь в одиночку. Nemo не может заменить вам напарника.

Предупреждение:

После вашего последнего погружения перед полетом должно пройти около 24 часов. В любом случае дождитесь, пока на дисплее Nemo  не исчезнет надпись «полеты запрещены» (no fly).

Режим Dive

Этот режим используется для программирования следующих параметров:

  - дата

метры – Цельсий \ футы – Фаренгейт

соленая \ пресная вода

очистка остатков азота

  - режим

    - воздух

высота над уровнем моря

фактор персональной корректировки

неконтролируемое всплытие

звуковые сигналы

    - Nitrox

Процент О2

Максимум РРО2

Высота над уровнем моря

фактор персональной корректировки

неконтролируемое всплытие

звуковые сигналы

- свободный дайвинг

звуковой сигнал, предупреждающий о максимальном времени погружения

установка максимального времени погружения

звуковой сигнал, предупреждающий о максимальной глубине погружения

установка максимальной глубины погружения

звуковой сигнал, предупреждающий об интервале поверхности

установка интервала поверхности

звуковой сигнал, предупреждающий о интервалах глубины

установка интервалов глубины

настройки в режиме Dive

данные

используется для выбора типа воды (соленая \ пресная), что определяет точность показаний глубины компьютера, а также для выбора единиц измерения (метрические или стандартные) и для очистки памяти об остатках азота.

Для максимальной точности показаний надо установить Nemo на пресную или соленую воду. Часто проверяйте настройки, особенно если вы используете прибор в различных условиях (озеро. Море, бассейн).

Для  возврата в меню Set Dive нажмите кнопку «enter».

Внимание: нажатие esc во время установок сбивает все изменения и возвращает предыдущие значения;

Нажатие “enter” во время установок сохраняет сделанные изменения и переходит к следующему параметру или возвращается в меню на ступень выше.

Предупреждение: прежде чем погружаться, еще раз проверьте правильность всех установок прибора. Неверная установка может привести к ошибочному поведению под водой.

Удаление

Эта единица используется для очистки памяти от остатков азота.

Найдите сообщение DELETE в режиме DATA (данные). Для подтверждения выбора данной опции нажмите «enter». На дисплее появится мигающее сообщение «NO». С помощью кнопок «+» «-« измените его на ОК.

Нажмите «enter» для очистки остатков азота.

Если вы не хотите очищать память от остатков азота, нажмите esc, или кнопку «enter», когда на экране горит сообщение NO.

Режим

Используется для настройки общих параметров для запланированного типа погружений. Он распространяется и на погружения со сжатым воздухом, и с дыхательными смесями.

AIR (воздух)

высота над уровнем моря

фактор персональной корректировки

неконтролируемое всплытие

звуковые сигналы

внимание:

если вы плавали со смесью Nitrox и хотите сделать повторное погружение с воздухом. Установите компьютер на Nitrox с О2 в 21 % . после этого калькуляция %CNS останется активной.

Предупреждение:

Эта опция предназначена только для опытных дайверов. Те, кто очищает память от остатков азота, не могут использовать прибор при повторных погружениях. После этой операции не ныряйте с Nemo  следующие 24 часа.

Стр.23

Настройка – воздух – высота над уровнем моря

Когда эта функция активирована, на дисплее указана выбранная программа высоты (РО, Р1, Р2, Р3). С помощью кнопок «+» «-« выберите желаемую программу для подтверждения вашего выбора и дальнейшего перехода к другой установке нажмите «Enter».

Фактор персональной корректировки

Фактор персональной корректировки, который вы можете установить для дополнительной безопасности, делает алгоритм более благоприятным (надежным). Фактор корректировки используется неопытными дайверами, активными дайверами или после продолжительного перерыва.

Быстрое всплытие

Эта функция активирует \ дезактивирует функцию «СТОП» в случае неконтролируемого всплытия. Она она защищает компьютер от повреждения при быстром всплытии. Она может быть использована только инструкторами, практикующимися во всплытии в крайней необходимости. С помощью кнопок «+» «-« меняйте установку (ON вкл \ OFF выкл).чтобы сохранить сделанные изменения и перейти к следующей настройке нажмите “enter”.

Все сигналы

Эта функция активирует \ дезактивирует звуковые сигналы.

. С помощью кнопок «+» «-« меняйте установку (ON вкл \ OFF выкл).чтобы сохранить сделанные изменения и перейти к следующей настройке нажмите “enter”.

## Предупреждение: быстрое всплытие увеличивает риск возникновения болезни декомпрессии.

Предупреждение: эта функция предназначена только для опытных дайверов, которые несут полную ответственность за последствия деактивации «СТОП» при неконтролируемом всплытие.

Предупреждение: звуковые сигналы могут отключать только опытные дайверы, которые при этом несут полную ответственность.

Предупреждение: не погружайтесь в горных озерах, предварительно не проверив выбор соответствующей программы высоты.

Внимание: эту установку во время плавания изменять нельзя. Поэтому внимательно проверьте все установки перед погружением.

Предупреждение:

Компьютер для подводного плавания не может защитить от возможной болезни от декомпрессии. Компьютер для подводного плавания не рассматривает физическое состояние отдельного дайвера, которое может меняться изо дня в день. Для вашей же безопасности рекомендуем пройти общее обследование перед  погружениями.

### Стр 25

Режим

Используется для настройки общих параметров для запланированного типа погружения. Этот раздел описывает дайвинг на дыхательных смесях Nitrox.

Nitrox

Общие параметры для погружений Nitrox такие же, что и для сжатого воздуха (AIR). Дополнительно устанавливается процент кислорода и максимальное парционное давление.

    - процент кислорода (%О2) в смеси Nitrox

    - максимальное парционное давление О2 (РРО2)

- высота над уровнем моря

- фактор персональной корректировки

- неконтролируемое всплытие

- звуковые сигналы

в этом разделе описаны только 2 параметра, свойственные только погружениям Nitrox.

%О2

процент кислорода в дыхательной смеси Nitrox может варьироваться от 21 до 50 %. С помощью кнопок «+» «-« введите желаемое значение. Чтобы подтвердить установленный процент кислорода и перейти к следующей настройке, нажмите «enter».

РРО2

Когда парционное давление достигает установленного уровня, раздается звуковой сигнал. Оно может варьироваться минимум от 1.2 бар до максимум 1.6 бар. С помощью кнопок «+» «-« введите желаемое значение. Так как это значение варьируется, компьютер покажет максимальную глубину погружения, совместимую с установленным процентом кислорода и запрограммированным максимальным парционным давлением. Чтобы сохранить сделанные изменения и перейти к настройке другого параметра, нажмите «enter».

Предупреждение: не используйте дыхательные смеси с процентом кислорода более 50 %.

Предупреждение: очень важно правильно установить процент кислорода в дыхательной смеси. Это обеспечит правильность показаний: - оставшееся время до недекомпрессии

    - количество декомпрессионных установок

    - сигнал, предупреждающий о превышение максимального разрешенного РРО2.

Предупреждение: использование смесей, обогащенных кислородом, подвергает дайвера многочисленным опасностям, связанным со сжатым воздухом. Дайвер должен осознавать эти опасности и понимать, как их можно предотвратить.

# Стр 27

Компьютер Nemo программируется на 4 различных типа погружений:

Scuba

    - воздух

    - Nitrox (EAN)

    - Время на дне

Свободное плавание (freediving)

    - свободное плавание

в режиме Set Dive можно выбрать желаемый тип погружения и установить общие параметры.

В этом разделе мы опишем установки для погружений Scuba.

Перед погружением (Pre Dive)

Погружение

    - время всплытия (время до поверхности)

    - остановки декомпрессии

    - остановки на глубине

    - скорость всплытия

поверхность

режим на поверхности

перед погружением – воздух

этот режим активен, пока дайвер не опустится ниже 1.2 метра.

На дисплее показаны следующие данные:

    - тип погружения (AIR)

    - единицы измерения (м-С, фт – F)

    - тип воды (соленая \ пресная)

    - программа высоты и уровень

    - фактор персональной корректировки и уровень

    - уровень заряда батарей

уровень заряда батарей показан графически по периметру дисплея.

Если указатель ниже позиции «6 часов», перед погружением рекомендуется заменить батарею, особенно для дайвинга в холодных водах или если планируется целая серия погружений. Не используйте прибор, если уровень заряда батарей ниже 25% (графический эквивалент – 15 минут на циферблате). Когда индикатор достигнет отметки в «2 часа», появится символ «низкий заряд батареи». В этом случае, функция подсветки будет недоступна. Заряда батареи хватит еще на два стандартных погружения. Затем необходимо их заменить.

При достижении отметки «1 час» компьютер не работает. Доступна только функция времени.

Внимание: если в режиме «перед погружением» в течение 10 минут не нажимать ни одну кнопку, Nemo вернется в режим Time.

Внимание: перед каждым погружением рекомендуется заходить в режим Set Dive и проверять настройки всех параметров.

Предупреждение: рекомендуется всегда начинать погружение с режима «перед погружением». Это обеспечит правильное функционирование, даже если смачиваемые контакты в соли, масле и т.п.

В любом случае, как только вы начали погружаться, проверьте функционирование компьютера.

Погружение – AIR

Погружение «без декомпрессии»

Когда дайвер опускается ниже 1.2 метра, Nemo автоматически переключается в режим Dive (погружение) и начинает показывать данные погружения.

Если этот режим активирован более 20 секунд, Nemo начинает записывать детали погружения в память журнала учета.

На дисплей выводятся следующие данные:

    - данная глубина (в метрах или футах)

    - время оставшееся до недекомпрессии (в минутах)

    - символ «недекомпр»

    - длительность погружения в минутах (показывается в аналоговой форме по периметру циферблата)

    - символы, указывающие программу высоты и фактор личных корректировок

возможен просмотр следующих показаний:

    - температура (С или F)

    - длительность погружения в цифрах

или

    - температура (С или F)

    - первоначальное время

Dive – AIR

В режиме погружения кнопки имеют различное значение:

Кнопка «+»

    - временно заменяет показания данной глубины на максимальную глубину ( на 5 секунд, затем на дисплей снова выводятся данные о глубине в определенный момент)

    - удерживание кнопки в течение 2 секунд активирует подсветку дисплея.

Кнопка «-«

    - используется для изменения информации, показываемой в рамке на дисплее

кнопка «enter»

    - временно показывает настройки параметров погружения (5 секунд)

кнопка «ESC»

    - во время погружения эта кнопка не функционирует.

Предупреждение: длительное использование подсветки значительно уменьшает заряд батареи.

Внимание: когда до недекомпрессии осталась 1 минута, раздается звуковой сигнал, указывающий на то, что дайвер  превышает границы недекомпрессии.

Стр.31

Погружение с декомпрессионными остановками.

Если дайвер не всплывает после того, как прозвучал соответствующий звуковой сигнал, Nemo начинает просчитывать «декомпрессионные остановки»: появляется на дисплее символ «deco» и раздается звуковой сигнал. Выводятся следующие данные:

    - символ «deco»

    - данная глубина (метры или футы)

    - глубина максимальной декомпрессионной остановки ( в метрах или футах)

    - длительность декомпрессионной остановки на максимальной глубине

    - длительность погружения в минутах, показывается графически по периметру циферблата

    - символы выбранной программы высоты и фактора персональной корректировки

в рамке дисплея вы можете ознакомиться со следующим:

    - время всплытия, то есть общее время, необходимое для подъема на поверхность

    - температура (С или F)

или

    - время всплытия

    - длительность погружения в цифрах

или

    - время всплытия

    - основное время

кнопки имеют те же функции, что и в предыдущем разделе «Дайвинг без декомпрессии»

время до поверхности (время всплытия)

время всплытия складывается из:

    - длительности различных декомпрессионных остановок

    - времени, требуемого для подъема на поверхность со средней скоростью 10 м \ мин

    - любых остановок на глубине

декомпрессионные остановки

компьютер Nemo также контролирует правильность декомпрессионных остановок; два графических символа указывают на то, какие действия должен предпринять дайвер.

    - 2 треугольника: правильная глубина для декомпрессионной остановки

    - треугольник вверх: дайвер ниже глубины, необходимой для декомпрессионной остановки, поднимайтесь!

    - Треугольник вниз: дайвер находится выше уровня, необходимого для декомпрессии, опускайтесь!

Если дайвер превышает глубину декомпрессионной остановки более.чем на 30 см, «треугольник вниз» начинает мигать; если 1 метр – в дополнение к мигающему символу добавляется и звуковой сигнал. Эти предупреждения не отключаться. Пока дайвер не достигнет правильной глубины.

Предупреждение: никогда не всплывайте выше верной глубины для декомпрессионной остановки.

Предупреждение: когда раздается сигнал, предупреждающий о пропущенной декомпрессионной остановке, дезатурация остановлена, и она возобновится, только когда дайвер вернется на правильную глубину для декомпрессионной остановки.

Внимание: если отклонение от уровня декомпресионной остановки превышает 1 метр и длится более 3 минут, компьютер переключается в режим «пропущенная остановка Omitted stop» и появляется соответствующий символ. В этом случае, если после подъема на поверхность дайвер попытается снова погружаться, Nemo будет функционировать только как прибор для измерения глубины и таймер ( режим ВТ), на дисплей выведутся ошибки предыдущего погружения.

Остановки на глубине

Чтобы минимизировать вероятность образования пузырьков при декомпрессионном погружении или погружении, близком к границе недекомпрессии, Nemo сигнализирует о необходимости серии одноминутных остановок на различной глубине в зависимости от профиля погружения. Когда дайвер приближается к моменту, когда нужна остановка на глубине, раздается звуковой сигнал и на дисплее появляется сообщение DEEPSTOP.

Во время погружения таких остановок может быть несколько. Это зависит от профиля погружения и от типа декомпрессии.

Внимание: чтобы узнать более подробную информацию об алгоритме RGBM Mares-Wienke, зайдите на вебсайт www.rgbm.mares.com

Внимание: звуковые сигналы для любых остановок на глубине всегда включены.

Всплытие

Уменьшение уровня глубины активирует алгоритм для указания скорости всплытия, который показывается как в м \ мин, так и графически (см рис). Если скорость дайвера превышает 12 м \ мин, появляется сообщение «Slow (медленно)» и раздается звуковой сигнал, прекращающийся при достижении максимально разрешенной скорости в 12 м \ мин.

В то же время, как только раздается звуковой сигнал, компьютер показывает «неконтролируемое всплытие». Всплытие подразумевается «неконтролируемым», когда дайвер превышает максимальную скорость. Этот критерий распространяется на сигналы, появляющиеся на глубине ниже 12 метров. При неконтролируемом всплытие Nemo деактивирует функции AIR и Nitrox в режиме погружения (Dive)  и функционирует только как таймер и  измеритель глубины. Другие рабочие режимы остаются активными. При неконтролируемом всплытии функцию STOP можно отключить в режиме Set Dive.

Безопасная остановка

Если максимальная глубина погружения превышает 10 метров, при всплытие активируется «Безопасная остановка». Компьютер будет указывать на необходимость 3-минутной остановки в целях безопасности на глубине 2.5-6 метров. На дисплее будет гореть сообщение “SafeStop”, пока вы не сделаете остановку. Если дайвер двигается вне указанного выше диапазона глубины, таймер безопасной остановки прекращает работать. Когда дайвер снова входит в правильный диапазон глубины, таймер включается на той же отметке, где отключился. Если дайвер снова возвращается на глубину ниже 10 метров, таймер сбросит предыдущее значение для остановки и через 3 минуты начнет отсчет заново.

В случае погружения с декомпрессионными остановками, остановки для безопасности увеличивают длительность декомпрессионной остановки на 3 метра + на 3 минуты.

Предупреждение: деактивация «Stop» при неконтролируемом всплытие может осуществляться только опытными дайверами, несущими полную ответственность за совершаемые действия.

Предупреждение: быстрое всплытие увеличивает риск возникновения декомпрессионной болезни.

Поверхность – воздух (AIR)

Когда измеряемая глубина составляет менее 1 метра, плавание считается завершенным и таймер погружения останавливается. Если в течение следующих 3 минут дайвер не опускается ниже 1.2 метра, Nemo рассматривает погружение оконченным и его данные заносятся в журнал учета. Если дайвер в течение 3 минут опустился ниже 1.2 метра, плавание продолжается и таймер продолжает отсчет с остановленного места.

Данные, показываемые в режиме Surface (поверхность):

    - длительность погружения

    - максимальная глубина

    - любые символы при ошибках поведения под водой (пропущенные остановки, неконтролируемое всплытие).

Режим Surface (поверхность) – AIR

Когда погружение считается оконченным, Nemo переключается из режима Dive в режим Time. На дисплее показываются дезатурация и запрет полетов.

Также на дисплей выводятся все ошибки, совершенные во время погружения (пропущенные остановки, неконтролируемое всплытие).

Dive – Nitrox (EAN)

Благодаря низкому проценту азота в дыхательной смеси, высокое содержание кислорода увеличивает границы недекомпрессии по сравнению с погружением с воздухом. Тем не менее, высокое содержание кислорода в смеси подергает дайвера риску кислородной интоксикации, которого обычно не происходит при рекреационном дайвинге на сжатом воздухе. В режиме Nitrox компьютер просчитывает токсикацию кислородом на основе времени погружения, глубины и установки процента кислорода, дает указания, позволяющие дайверу оставаться в тех же пределах кислорода.

Для осуществления погружения Nitrox необходимо выбрать Nitrox в меню Set Dive (настройка погружения) – режим. Погружение происходит подобным же образом, что и на сжатом воздухе: те же функции и установки. Единственная разница между погружением со сжатым воздухом и с Nitrox заключается в том, что в дополнение к обычным параметрам для погружений со сжатым воздухом демонстрируется управление и показ параметров погружения Nitrox.

Следующий раздел описывает параметры погружения, специфичные для Nitrox.

Предупреждение: пока на дисплее не исчезнет символ запрета полетов, не летайте и не путешествуйте по горным районам (высота над уровнем моря).

Предупреждение: прежде чем погружаться, еще раз проверьте все настройки для Nitrox: процент кислорода в смеси и ограничение парционного давления кислорода, которые определяют максимальную глубину.

Предупреждение: очень важно правильно установить процент кислорода в смеси. Это обеспечит точность показаний:

    - времени, оставшегося до недекомпрессии

    - количество декомпрессионных остановок

    - звуковой сигнал, предупреждающий о превышении максимально разрешенного уровня РРО2.

Предупреждение: использование смесей, обогащенных кислородом, подвергает дайвера различным опасностям, ассоциирующимся со сжатым воздухом. Дайвер должен знать о них и понимать, как их избежать.

Предупреждение: погружаться со смесями, обогащенными кислородом (Nitrox), могут только дайверы, имеющие специальную сертификацию. В противном случае, это может привести к серьезным повреждениям.

Предупреждение: прежде чем читать раздел о погружениях с Nitrox, пользователю настоятельно рекомендуется внимательно прочитать раздел о погружении со сжатым воздухом.

Стр.37

Общие параметры погружения Nitrox

Парционное давление кислорода

Когда дайвер достигает глубины, при которой РРО2 превышает максимальный уровень, введенный в соответствующем параметре ( от 1.2 до 1.6 АТМ), появляется сигнал об опасности:

    - мигающий индикатор глубины

    - звуковой сигнал.

Сигнал прекратится, как только дайвер поднимется до соответствующего РРО2.

Влияние на центральную нервную систему.

Воздействие интоксикации кислородом указано посредством CNS (центральная нервная система), основанном на рекомендациях по ограничению воздействия. Интоксикация выражается в процентном значении от 0 до 100 %. Процентное значение CNS показывается на дисплее. Когда оно превышает 75 %, оно начинает мигать, предупреждая об опасности.

«Перед погружением» - Nitrox (EAN)

этот режим активен, пока дайвер не опустится ниже 1.2 метра.

На дисплее показываются следующие данные:

    - тип погружения (EAN)

    - единицы измерения (м-С, футы – F)

    - тип воды (соленая \ пресная)

    - программа высоты над уровнем моря и уровень

    - уровень заряда батареи

уровень заряда батареи указывается графически по периметру дисплея.

Если указатель ниже позиции «6 часов», перед погружением рекомендуется заменить батарею, особенно для дайвинга в холодных водах или если планируется целая серия погружений. Не используйте прибор, если уровень заряда батарей ниже 25% (графический эквивалент – 15 минут на циферблате). Когда индикатор достигнет отметки в «2 часа», появится символ «низкий заряд батареи». В этом случае, функция подсветки будет недоступна. Заряда батареи хватит еще на два стандартных погружения. Затем необходимо их заменить.

При достижении отметки «1 час» компьютер не работает. Доступна только функция времени.

Внимание: если в режиме «перед погружением» в течение 10 минут не нажимать ни одну кнопку, Nemo вернется в режим Time.

Внимание: перед каждым погружением рекомендуется заходить в режим Set Dive и проверять настройки всех параметров.

Предупреждение: рекомендуется всегда начинать погружение с режима «перед погружением». Это обеспечит правильное функционирование, даже если смачиваемые контакты в соли, масле и т.п.

В любом случае, как только вы начали погружаться, проверьте функционирование компьютера.

Предупреждение: если появился сигнал, предупреждающий о достижении максимального уровня РРО2, немедленно поднимайтесь, пока сигнал не исчезнет.

Внимание: максимальная показываемая глубина – приблизительное значение, которое зависит от установок соленая \ пресная вода, температура, высота над уровнем моря и прочее. Во время погружения правильная максимальная глубина будет определяться на основе РРО2.

Стр.39

Погружение без декомпрессии Nitrox

Когда дайвер опускается ниже 1.2 метра, Nemo автоматически переключается в режим Dive (погружение) и начинает показывать данный о погружении.

Оставшись в этом режиме 20 секунд, Nemo начинает запись данных в память журнала учета:

    - данная глубина (в метрах или футах)

    - время, оставшееся до недекомпрессии (в мин)

    - символ «no deco» (недекомпрессия)

    - длительность погружения в минутах (показывается в аналоговой форме по периметру циферблата)

    - символы, указывающие на программу высоты и фактор личной корректировки.

В рамке дисплея показываются :

    - %О2

    - % CNS

или

    - температура

    - длительность погружения в цифрах

или

    - температура

    - основное время

декомпрессионные остановки Nitrox

на дисплее следующее:

    - символ «deco» (декомпрессия)

    - данная глубина

    - глубина максимальной декомпрессионной остановки

    - длительность самой глубокой (макс) декомпрессионной остановки

    - длительность погружения в минутах (показывается в аналоговой форме по периметру циферблата)

    - символы программы высоты и фактора личной корректировки

в рамке дисплея показывается следующее:

    - время подъема, то есть общее время, необходимое для подъема на поверхность

    - % CNS

или

    - температура

    - длительность погружения в цифрах

или

    - % О2

    - основное время

внимание: процесс изменения единиц на дисплее тот же, что описан в разделе дайвинга со сжатым воздухом.

Предупреждение: чтобы полностью осознавать, как осуществляется декомпрессия с Nitrox, пользователь должен также тщательно ознакомиться с соответствующим разделом, описывающим декомпрессионные остановки при погружении со сжатым воздухом.

Внимание: функционирование кнопок такое же, что описано в разделе дайвинга со сжатым воздухом.

Предупреждение: рекомендуется внимательно прочитать раздел по дайвингу со сжатым воздухом.

Стр.41

Подъем на поверхность – Nitrox

Когда измеряемая глубина менее 1 метра, плавание считается завершенным и таймер погружения останавливается. Если в течение следующих 3 минут дайвер не опускается ниже 1.5 метра, Nemo рассматривает погружение оконченным и его данные заносятся в журнал учета. Если дайвер в течение 3 минут опустился ниже 1.5 метра, плавание продолжается и таймер продолжает отсчет с остановленного места.

Данные, показываемые в режиме Surface (поверхность):

    - длительность погружения

    - максимальная глубина

    - любые символы при ошибках поведения под водой (пропущенные остановки, неконтролируемое всплытие).

Режим Surface (поверхность) – Nitrox

Данные, указываемые в этом режиме те же, что и Surface (поверхность) – AIR (воздух), добавляется только значение % CNS.

Погружение DIVE – время на дне (измерение)

В этом режиме Nemo функционирует как электронный таймер и измеритель глубины, он не осуществляет расчеты пределов недекомпрессии или количества декомпрессионных остановок. Ответственность за планирование ограничений недекомпрессии или декомпрессии лежит полностью на пользователе. В режимах «перед погружением» и «всплытие на поверхность» данные на дисплее те же, что уже были описаны при погружениях на сжатом воздухе или Nitrox. Данные в режиме погружения (Dive) следующие:

    - данная глубина

    - длительность погружения в минутах и секундах

    - скорость всплытия

    - температура

    - основное время

нажатие кнопок «+» «-« приблизительно на 8 секунд показывает максимальную достигнутую глубину.

Предупреждение: погружение всегда рекомендуется начинать в режиме PreDive (перед погружением). Это обеспечит правильное функционирование, даже если смачиваемые контакты в соли, масле и т.п.

В любом случае, начав погружение, проверьте правильность работы компьютера.

Внимание: если вы совершили погружение на смеси Nitrox и собираетесь сделать повторное погружение на сжатом воздухе, установите в «Nitrox» О2 на 21%. Таким образом, расчеты %CNS останутся действительными.

Стр 43

Режим Surface (поверхность) – ВТ

Время дезатурации и запрет на полеты и путешествия в горы показываются так же, как при погружениях Nitrox или AIR.

Время на дне – ошибки

При погружении со сжатым воздухом или Nitrox могут произойти следующие ошибки:

    - неконтролируемое всплытие

    - пропущенная остановка

в этом случае будет введен запрет на режимы Dive-AIR и  Dive-EAN на 24 часа. Компьютер будет работать только в режиме ВТ, периодически выводя на дисплей ошибки.

Планирование

Просмотр пределов недекомпрессии

Эта функция позволяет пользователю просмотреть пределы недекомпрессии, автоматически принимая во внимание оставшуюся дезатурацию с прошлого погружения.

Принимаются во внимание все параметры Set Dive, такие как режим, высота над уровнем моря, фактор персональной корректировки и, при погружении nitrox, процентное значение кислорода и максимальное разрешенное парционное давление.

Чтобы войти в режим «Планирование», выберите в меню погружения Dive сообщение «планирование» и нажмите «enter».

Нажатие кнопки «+» увеличивает глубину на 3 метра ( максимально возможная – 48 метров).  Для каждого уровня глубины на дисплей выводится соответствующее время недекомпрессии, выраженное в минутах.

Если выбран режим Nitrox, на дисплее также показывается запрограммированное значение процента кислорода. В этом случае максимальная глубина, разрешенная в режиме Планирование, зависит от введенного значения %О2 и максимального РРО2.

Внимание: Функция Планирование будет работать, только если вы выберите режим AIR или EAN в SetDive.

Стр.45

Плавание в маске и ластах Free Dive

Nemo по истине универсальный подводный компьютер, который вы также можете использовать для плавания в маске и ластах.

Учитывая особенности этого типа плавания и специфические функции Nemo для данной деятельности, все соответствующие операции описаны отдельно, в этом разделе. Сначала мы рассмотрим настройки, а затем показания на дисплее.

Чтобы помочь дайверам оптимально управлять их тренировками, Nemo систематизирует погружения по «дням» или секциям.

Set Dive – режим

Для плавания с ластами сначала также устанавливаются общие параметры погружения.

Эти параметры вводятся в меню Режим – Set dive

Плавание с ластами

Параметры:

    - активация сигналов,

    - максимальное время погружения

    - максимальная глубина

    - время до поверхности

    - интервалы глубины

предупреждение: плавание с ластами подвергает дайвера многочисленным опасностям, связанным со скуба дайвингом. Дайвер должен осознавать эти опасности и знать, как их избежать.

Предупреждение: не плавайте с ластами сразу после погружений со сжатым воздухом или Nitrox.

Внимание: в течение 2 секунд нажмите и удерживайте кнопку «+» для включения подсветки дисплея.

Стр.47

Включение \ выключение сигналов

Это параметр позволяет включать (ON) или отключать (OFF) все сигналы.

Внимание: в режиме плавания с ластами этот символ означает то, что сигналы активированы.

Параметры, программируемые для плавания с ластами:

    - максимальное время погружения

    - максимальная глубина

    - время всплытия

    - интервалы глубины

максимальное время погружения

этот сигнал оповещает о максимальной длительности плавания. Если время плавания превышает запрограммированный уровень, раздается звуковой сигнал и на дисплее начинает мигать указание времени плавания.

Максимальная глубина

этот сигнал оповещает о максимальной глубине погружения. Если глубина превышает запрограммированный уровень, раздается звуковой сигнал и на дисплее начинает мигать указание глубины.

Время всплытия

этот сигнал оповещает о времени всплытия. Если время всплытия достигает запрограммированного уровня, раздается звуковой сигнал и на дисплее начинает мигать указание времени всплытия.

Интервалы глубины

Этот сигнал оповещает об интервалах глубины. Каждый раз, когда глубина является целым числом, увеличивающимся на запрограммированное количество, раздается звуковой сигнал. Например, если интервал глубины – 5, то звуковой сигнал будет раздаваться на 5 метрах, 10, 15, 20 метрах …., на 15, 10 и 5 метрах.

Внимание: внимательно прочтите раздел Журнал Учета.

Предупреждение: погружения всегда рекомендуется начинать с режима «перед погружением». Это обеспечит правильное функционирование, даже если смачиваемые контакты в соли, масле и т.п.

В любом случае, начав погружение, проверьте правильность работы компьютера.

Стр 49

Перед погружением (плавание с ластами)

этот режим активен, пока дайвер не опустится ниже 1.2 метра.

На дисплее показываются следующие данные:

    - тип погружения (EAN)

    - единицы измерения (м-С, футы – F)

    - тип воды (соленая \ пресная)

    - символы сигналов

    - уровень заряда батареи

уровень заряда батареи указывается графически по периметру дисплея.

Если указатель ниже позиции «6 часов», перед погружением рекомендуется заменить батарею, особенно для дайвинга в холодных водах или если планируется целая серия погружений. Не используйте прибор, если уровень заряда батарей ниже 25% (графический эквивалент – 15 минут на циферблате). Когда индикатор достигнет отметки в «2 часа», появится символ «низкий заряд батареи». В этом случае, функция подсветки будет недоступна. Заряда батареи хватит еще на два стандартных погружения. Затем необходимо их заменить.

При достижении отметки «1 час» компьютер не работает. Доступна только функция времени.

# Погружение – плавание с ластами

Когда дайвер опускается ниже 1.2 метра, Nemo автоматически переключается в режим Dive (погружение) и начинает показывать данный о погружении:

    - данную глубину (метры \ футы)

    - длительность погружения в минутах и секундах

    - символы сигналов

    - температура (С или F)

в этом режиме все кнопки не функционируют, за исключением подсветки ( нажать «+» на 2 секунды).

Режим всплытия

Когда дайвер поднимается к поверхности, Nemo переключается в режим Поверхность (Surface).

В этом режиме дисплей показывает следующие данные:

    - максимальная глубина ( в метрах \ футах)

    - время всплытия в минутах и секундах

    - последовательное количество погружений

    - длительность погружения в минутах и секундах

    - символы сигналов

нажатие кнопки «-« выводит на дисплей следующее:

    - температура (С или F)

    - основное время

нажав кнопку «esc», вы выйдете из режима погружение Dive Mode и затем поменяете настройки сигналов.

Нажатие кнопки «enter»:

    - временно показывает (5 секунд) установки параметров погружения.

Внимание: внимательно прочтите раздел о Журнале Учета. В режиме плавания с ластами Nemo сохраняет только профиль самого последнего погружения.

Стр 51

Журнал учета

Режим Журнал Учета используется для просмотра деталей предыдущих погружений. Погружения строятся по порядку: 1 – самое недавнее погружение, 2 – то, что было до него, и так далее, пока память не переполнится.

Если память переполнена, самое давнее погружение стирается, освобождая место для нового. Количество хранимых погружений зависит от его типа.

Скуба (AIR, Nitrox, ВТ)

    - максимальное время записи – 36 часов дайвинга с 20 секундными интервалами

плавание с ластами

    - рассчитан приблизительно на 2000 погружений

    - Nemo сохраняет профили самого последнего погружения, максимальное время записи 102 минуты с интервалами в 4 секунды

Процедура доступа в Журнал Учета описана в диаграмме.

Данные, хранимые в памяти Журнала Учета, сгруппированы в зависимости от типа погружения: скуба (AIR, Nitrox, ВТ) или плавание с ластами.

Внимание: чтобы увеличить сохраняемые данные, проще их просматривать, используйте ПК с оптическим интерфейсом IRIS (дополнительно).

Журнал учета – скуба

Первая страница в разделе Журнала Учета содержит сведения о всех погружениях скуба, содержит следующие данные:

    - наибольшая сохраненная глубина

    - общее время погружения (часы, минуты)

    - общее количество совершенных погружений

    - самая низкая температура

для доступа к деталям каждого конкретного погружения нажмите «enter». (более подробно об этом на следующей странице).

Журнал учета – плавание с ластами

Первая страница в разделе Журнала Учета содержит сведения обо всех плаваниях с ластами, содержит следующие данные:

    - наибольшая сохраненная глубина

    - самое длительное погружение (минуты, секунды)

    - самая низкая температура

для доступа к деталям каждого конкретного погружения нажмите «enter». (более подробно об этом на следующей странице).

Стр. 53

Журнал учета – погружение n

При просмотре деталей конкретных погружений, они последовательно пронумерованы в обратном порядке.

На дисплей выводятся следующие сведения:

    - последовательный номер погружения

    - дата и время начала погружения

    - тип погружения (AIR, Nitrox, ВТ или плавание с ластами)

для перехода от одного погружения к другому нажимайте кнопки «+» «-«.

Для просмотра деталей выбранного погружения нажмите «enter».

Для возврата в предыдущее меню нажмите «esc».

Журнал учета – скуба – технические данные

Этот режим демонстрирует детали каждого отдельного погружения:

    - тип погружения: AIR, Nitrox, ВТ

    - максимальная достигнутая глубина

    - максимальная достигнутая скорость всплытия

    - символ «неконтролируемого всплытия» (только AIR, Nitrox, ВТ)

    - пропущенная декомпрессионная остановка ( только AIR, ВТ)

    - символ «dec» для погружения с декомпрессионными остановками (только AIR, ВТ)

    - индикатор декомпрессионной остановки (только AIR, ВТ)

    - выбранный фактор личной корректировки (только AIR, ВТ)

    - символ «no-dec» для недекомпрессионных остановок (только AIR, ВТ)

    - выбранная программа высоты над уровнем моря (только AIR, ВТ)

чтобы выбрать следующие параметры в рамке дисплея, нажимайте кнопку «-«:

    - %О2 в дыхательной смеси (только EAN)

    - максимальный % CNS (только EAN)

или

    - самая низкая температура

    - длительность погружения

или

    - тип воды (соленая \ пресная)

для просмотра профиля погружения нажмите кнопку «enter».

Внимание: в режиме ВТ символы неконтролируемого всплытия и пропущенной декомпрессионной остановки рассматриваются как ошибки во время предыдущего погружения.

Стр.55

Журнал учета – скуба – профиль

В режиме Профиль можно изучить профили с 20 секундными интервалами. Чтобы перейти от профиля к профилю, нажмите кнопку «+».

Графическое указание прогресса через профили показано по периметру циферблата.

Показываемые данные в режиме Профиль:

    - данная глубина

    - самая высокая скорость всплытия

    - время погружения

а также символы:

    - «dec» для погружений с декомпрессионными остановками (только AIR, EAN)

    - символ пропущенных декомпрессионных остановок (только AIR, EAN)

    - фактор персональной корректировки (только AIR, EAN)

    - символ «no dec» для недекомпрессионных погружений (только AIR, EAN)

    - выбранная программа высоты над уровнем моря (только AIR, EAN)

для возврата в предыдущее меню нажмите «esc».

Журнал Учета – плавание с ластами – данные сессии

Этот режим показывает данные отдельной сессии («дня»), выбранного в журнале учета:

    - режим плавания с ластами (free)

    - наибольшая глубина во время сессии

чтобы выбрать следующие параметры в рамке дисплея, нажимайте кнопку «-«:

    - количество погружений, сделанных во время сессии

    - время самого длительного погружения

или

    - тип воды (соленая \ пресная)

или

    - самая низкая температура

внимание: Nemo сохраняет профиль только самого последнего погружения; если настройки сигнала меняются во время интервала всплытия, Nemo закроет сессию и начнет новую (внимание: в этом случае даже если все погружения совершались в один день, Nemo удалит профили всех совершенных погружений, и только после этого можно будет изменить настройки).

Журнал учета – плавание с ластами – данные погружения

Этот режим показывает данные погружения отдельной сессии, выбранной в «журнал учета – сессия – данные». Для перехода между погружениями, которые пронумерованы в обратном хронологическом порядке, нажимайте кнопки «+» «-«.

Появятся следующие данные:

    - максимальная достигнутая глубина

    - время на поверхности до погружения

    - длительность погружения

журнал учета – плавание с ластами – профиль

в режиме Профиль можно изучать данные погружений последней сессии.

Показываются следующие данные (записываются в конце каждого временного интервала):

    - максимальная достигнутая глубина

    - время погружения

режим ПК

соединение с компьютером (ПК)

с помощью специального интерфейса и программного приложения Windows, можно осуществлять передачу всех данных с журнала учета Nemo на ПК.

Связь между Nemo и ПК оптическая, осуществляется посредством порта RS232 ПК и специального интерфейс прибора (дополнительно), который преобразует оптические сигналы в электрические, и наоборот.

Nemo оснащен инфракрасным портом, который находится под дисплеем на позиции «6 часов». Во время передачи данных очень важно, чтобы эта часть была открыта.

Чтобы начать передачу данных с Nemo на ПК, выберите режим ПК и следуйте инструкциям, которые будут поступать от программы, установленной на ПК.

Стр.59

Выявление неисправностей

Вопросы и ответы

    - при замене батареек сохранятся ли данные в журнале учета?

    - Нет.

    - что произойдет, если заменить батарейки после погружения, пока время дезатурации еще не пришло к нулю?

    - Сведения об остатках азота сотрутся, расчеты RGBM предыдущих погружений исчезнут. Не погружайтесь повторно по крайней мере 24 часа.

Что произойдет, если я начну погружение в режиме Time?

Компьютер останется в этом режиме, но подготовится к активации режима погружения, как только дайвер опустится ниже 1.5 метра в режиме скуба или ниже 1 метра при плавании с ластами.

    - что случится, если в режиме AIR или Nitrox произошло неконтролируемое всплывание  или была пропущена декомпрессионная остановка?

    - В конце погружения Nemo автоматически включит режим «STOP». В этом случае будет работать только режим Скуба. «время на дне»

Что указывает на то, что режим «Время на дне» был выбран пользователем, а не является результатом ошибки во время предыдущего погружения?

В последнем случае во время погружения и на поверхности символы ошибки показаны на дисплее рядом со стандартными указателями «время на дне».

    - если выбрать режим AIR или Nitrox после того, как завершено погружение в режиме «время на дне», каким будет следующее погружение?

    - После режима «время на дне» в течение 24 часов невозможно будет активировать AIR или Nitrox.

Где найти серийный номер товара?

В основном меню (посмотрите гарантию)

    - какова функция режима OFF?

    - При активировании этой функции, когда компьютер не используется, продлевается срок службы батареи. Все настройки сохраняются.

Если у меня уже есть интерфейс IRIS, можно ли его использовать с Nemo?

Вам нужно проверить, поддерживает ли данное программное обеспечение формат данных Nemo. Если нет, то загрузите новейшую версию с вебсайта.

    - указатель температуры в режиме Time иногда показывает слишком высокое значение.

    - Термометр настроен для подводного использования. Когда Nemo не в воде. На него влияет температура тела. Снимите его с руки и оставьте на несколько минут – он покажет температуру окружающей среды.

Когда я включаю Nemo, появляются странные знаки на дисплее.

Во время включения совершается самотестирование системы и дисплея. Эта процедура длится несколько секунд. Затем автоматически устанавливается режим Time.

Техническое содержание и уход

Рекомендуется периодически чистить поверхность сенсора, чтобы различные частицы не мешали правильному функционированию прибора. Не используйте для этого химические продукты; протирайте мягкой тряпочкой.

После погружения (даже в бассейне) или при любом соприкосновении прибора с водой. Вытрите поверхность сенсора.

После дайвинга в соленой воде рекомендуется споласкивать Nemo пресной водой.

Внимание: если под органическим стеклом была замечена влага, немедленно отдайте Nemo в сервисный центр Mares. В любом случае Mares не несет ответственности за проникновение воды в корпус компьютера. Скорее всего это связано с неправильной заменой батареек.

Замена батареек:

Батарейку должны заменять в авторизованном сервисном центре Mares. Поэтому нижеследующая информация предназначена исключительно для специалистов сервисного центра.

Всегда следите за тем, что прокладки были в хорошем состоянии.

Прежде чем закрывать отделение для батареек, проверьте правильность установки прокладки.

Замена ремешка:

Ремешок можно заменять только в сервисном центре Mares.

Стр.63

Технические характеристики:

## Измерения глубины

Максимальная показываемая глубина – 150 м

Разрешение измерений:

10 см в диапазоне 0-100 м

1 м в диапазоне 100-150 м.

Температурная компенсация измерений между – 10 + 50 С

Точность измерений

От 0 до 80 м: +- 1%от полной шкалы

Показ глубины: метры \ футы

Выбор соленой \ пресной воды

Разница между соленой \ пресной водой: 2.5%

Измерения температуры:

Диапазон измерения: - 10 \ +50 С

Разрешение измерений: 1С

Точность измерений: +- 2С

Показ температуры: С \ F

Температура для работы: -10 +50 С

Температура для хранения: -20 +70 С

Батарея:

Одна литиевая батарея 3 V CR 2430

Срок службы: около 12 месяцев для 50 погружений

Предупреждение: срок службы батареи зависит от многих факторов:

    - температура

    - использование подсветки и звуковых сигналов

    - время, которое прибор находился у дилеров

механические характеристики:

корпус из нержавеющей стали AISI 316L или титановый

органическое стекло

ремешок из противоаллергенного материала

металлические кнопки

алгоритм

RGBM Mares-Wienke, результат совместной работы доктора Bruce R. Wienke и исследовательского центра Mares

    - 10 отделений

    - сокращение разрешенного градиента (М фактор) при повторных погружениях

    - глубокие декомпрессионные остановки

    - остановки безопасности

    - скорость всплытия: 10 м \ мин

    - программы высоты:

Р0 от 0- до 700 метров над уровнем моря

Р1 от 700 до 1500 метров над уровнем моря

Р2 от 1500 до 3700 метров над уровнем моря

    - фактор персональной корректировки для дополнительной безопасности.

Функциональные характеристики

Рабочий режим:

Time

    - часы

    - календарь

    - второе время

    - будильник

    - термометр

    - секундомер с остановом

    - сигнал времени

погружение Dive

    - AIR (воздух)

    - Nirtox (EAN)

    - Плавание с ластами

    - Время на дне (ВТ)

    - Просмотр пределов недекомпрессии: от 12 до 48 метров

    - Журнал учета

    - ПК

Подсветка:

Контролируется таймером 4 секунды

Звуковые сигналы:

    - низкий заряд батареи

скуба

    - пропущенная остановка декомпрессии

    - слишком высокая скорость всплытия

    - достигнут предел недекомпрессии

    - максимальная глубина в зависимости от установки максимального РРО2

    - остановка на глубине

плавание с ластами

    - длительность плавания

    - максимальная глубина

    - время всплытия

    - интервалы глубины

журнал учета:

    - скуба

    - журнал учета

    - все погружения хранятся в профилях с интервалом в 20 секунд, общее время 36 часов максимум

плавание с ластами:

журнал учета

данные погружений, организованных по сессиям

все погружения хранятся в профилях с интервалом в 4 секунды, общее время 102 минуты максимум

интерфейс ПК

оптический, с серийным адаптером RS232 (дополнительно)

гарантия

ограниченная гарантия – Mares гарантирует отсутствие каких – либо дефектов материалов или работы прибора при обычном использовании. Гарантия действительна в течение 2 лет со дня покупки. В случае необходимости покупатель должен вернуть товар туда, где он был приобретен. Если повреждение произошло по вине покупателя: неправильное использование, попытка самостоятельного ремонтирования и др., - то гарантия не распространяется. Если покупатель отдает товар на гарантийное обслуживание, он обязан представить доказательство покупки прибора (чек).

Утверждение гарантии:

Для утверждения гарантии отошлите заполненный продавцом сертификат в конверте для HTM SPORTS S.p.A. (для Италии) или дистрибьютору Mares в той стране, где вы приобрели прибор. Это нужно сделать в течение 10 дней с момента покупки.

Также вы можете утвердить гарантию на нашем вебсайте www.nem.mares.com

Ограничение обязательств

Компания Mares не несет ответственности за случайные повреждения или за потерю прибора. Ограниченная гарантия дает вам особые законные права, которые могут варьировать от страны, где вы приобрели товар.

Гарантия не распространяется:

    - повреждения, вызванные проникновением воды в нутрь корпуса из-за неправильного использования (например, прокладка не очищена, отделение для батарейки неправильно закрыто и др.)

    - поломка или царапины корпуса, стекла, ремешка из-за ударов

    - раскол или царапины на стекле

    - повреждения, вызванные слишком высокой температурой

как найти код товара

выберите в основном меню OFF. В рамке дисплея появится серийный номер прибора. Вы должны записать этот номер в гарантийный сертификат. Серийный номер также написан на коробке.

Гарантийная регистрационная карта

Серийный номер

Nemo модель          нержавеющая сталь                                    титан

Покупатель

Имя покупателя

Адрес

Город

Почтовый код

Страна

Телефон

e-mail