| Ружье пневматическое РПП-2 и РПП-2М |  |  |
| --- | --- | --- |

Принцип устройства: воздух под давлением в ресивере играет роль сжатой пружины, подпирающей поршень. Ружье заряжается гарпуном мышечным усилием, перемещая поршень до зацепа гарпуна или поршня (в зависимости от устройства ружья), и при выстреле поршень перемещается по стволу, толкая гарпун до конца ствола. Достоинства РПП: простота конструкции. РПП рекомендуется начинающим охотникам и как запасное из-за практической безотказности. Ружье пневматическое РПП (исполнение РПП-2; РПП-2М) (далее ружье) предназначено для спортивной подводной стрельбы на морях, озерах и реках. ВНИМАНИЕ! Стрелять из ружья можно только под водой. 1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 1.1. Максимальная дальность полета гарпуна при давлении воздуха в камере ружья 147х104 Па (15кг/см2) - 6,5 м. 1.2. Усиление зарядки в зависимости от давления воздуха в камере ружья от 98,1 до 225,63 Н (от 10 до 23 кгс). 1.3. Максимально допустимое давление воздуха в камере ружья 196х104 Па (20 кгс/cм2). 1.4. Время сохранения давления в камере ружья без подкачки воздуха не менее 4 часов. 1.5. Площадь поперечного сечения поршня - 1,5 см2. Условное обозначение; L, мм; Н, мм; В, мм; Масса, кг. РПП-2; 583; 153; 44; 0,80±0,5. РПП-2М; 793; 153; 44; 0,82±0,5. 2.КОМПЛЕКТНОСТЬ. 1. Ружье в сборе 1 шт. 2. Насос 1 шт. 3. Наконечник 2 шт. 4. Стабилизатор 1 шт. 5. Упор 1 шт. 6. Шток 2 шт. 7. Кольцо уплотнителя 1 шт. 8. Манжета 1 шт. 9. Клапан 1 шт. 10. Леска капроновая (линь) 5 м 11. Руководство по эксплуатации 1 шт. 12. Упаковка 1 шт. 3.УСТРОЙСТВО. 3.1. В состав ружья входят следующие узлы и детали: - рукоятка - ствол - поршень - винт - шток - шток - наконечник - упор - спусковой механизм - кольцо уплотнительное - втулка (предохранитель) - манжета - заглушка - стабилизатор - клапан 3.2. Рукоятка крепится к стволу при помощи хомута, стягиваемого винтами. 3.3. Ствол состоит из двух труб, вставленных одна в другую и соответствующим образом герметизированных. Пространство между трубами используется в качестве камеры для сжатого воздуха. Во внутренней трубе крепится поршень, который может перемещаться по всей длине трубы. 3.4. С тыльной стороны ствол имеет клапан, при помощи которого удерживается сжатый воздух внутри ствола. От повреждения клапан защищен ввинчивающейся заглушкой. 3.5. Поворотом рифленой втулки до упора в рукоятку ружье ставится на предохранитель. 3.6. Спусковой механизм состоит из вилки, рычага, тяги, спускового крючка и возвратной пружины. 3.7. Вилка входит в кольцевую канавку на гарпуне и удерживает его в этом положении. При нажатии на спусковой крючок вилка опускается вниз рычагом и освобождает гарпун. 3.8. Гарпун состоит из штока и наконечника, соединяемых с помощью резьбы. На гарпуне имеется отверстие для привязывания лески и кольцевая канавка для удержания его упором спускового механизма. 3.9. На левой стороне ружья имеется пружинный крючок и скоба, служащие для укладки линя на ружье. 4.ЗАРЯДКА. 4.1. Для подготовки ружья к зарядке необходимо в его камеру накачать насосом воздух. Для этого нужно, вывинтив заглушку, ввинтить вместо нее насос и произвести накачивание. 4.2. Количество воздуха, которым необходимо заполнить камеру, зависит от величины рыб, в которых Вы собираетесь стрелять и от характера охоты. 4.3. Для того, чтобы давление в камере достигло 98х104 Па (10 кгс/см2) необходимо сделать около 50 качков насосом. 4.4. Камера ружья рассчитана на максимальное давление воздуха 196х104 Па (20 кгс/см2). Превышать это давление запрещается! Накаченный в камеру воздух при выстреле не расходуется, а служит аккумулятором энергии, запасаемой при зарядке, что позволяет длительное время стрелять без подкачки воздуха в камеру ружья. 4.5. Для зарядки ружья необходимо, удерживая его за рукоятку, при помощи упора вводить в ствол гарпун до тех пор, пока не послышится щелчок, свидетельствующий о том, что вилка зашла в кольцевую канавку. 4.6. Если давление в камере окажется слишком велико, и Вы не сможете зарядить ружье, или зарядка потребует от Вас чрезмерных усилий, вывинтите заглушку и, надавливая на выступающую часть винта, стравливайте воздух до тех пор, пока усилие зарядки не станет приемлемым для Вас. 4.7. Заряжать ружье со стволом, направленным к себе или вверх, опасно! 4.8. Выстрел, произведенный в воздухе, может привести к поломке ружья. Зарядка ружья изогнутым гарпуном тоже может привести к поломке ружья. 5.ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ. 5.1. Перед стрельбой необходимо убедиться в безупречной работе спускового механизма. Для этого несколько раз зарядите и разрядите ружье при помощи упора. При зарядке Вы должны каждый раз слышать четкий щелчок, свидетельствующий о правильной работе спускового механизма. 5.2. При стрельбе на расстоянии до двух метров рекомендуем Вам привязывать гарпун к ружью. Применение стабилизатора увеличивает прямолинейность полета гарпуна. 6.УХОД ЗА РУЖЬЕМ. 6.1. Ствол ружья имеет очень гладкую поверхность. Этим достигается плавный ход поршня и исключается утечка воздуха. Для того, чтобы сохранить эти качества, необходимо беречь ружье от попадания песка и грязи в ствол через 5 отверстий, радиально расположенных на конце ствола. 6.2. Каждый раз по окончании стрельбы рекомендуем Вам промыть наружные части ружья в пресной воде и просушить. 6.3. Перед длительным хранением необходимо из полости ствола стравить воздух, повернув ружье клапаном вниз. Это необходимо для уменьшения вероятности "присасывания" резиновой манжеты к стволу и для удаления влаги и старой смазки из полости ствола. 6.4. Для смазки ружья необходимо: - вывинтить заглушку; - ввинтить вместо нее насос; - извлечь из насоса поршень; - залить в цилиндр насоса 3-4 капли чистого машинного масла; - собрать насос, оставляя ружье в вертикальном положении; - сделать 5-6 качков; - вывинтить насос и плотно завинтить заглушку. 6.5. После длительного хранения возможно "присасывание" резиновой манжеты к стволу. Для того, чтобы устранить это явление, перед накачиванием ружья нужно сдвинуть с места поршень при помощи гарпуна, произведя возвратно-поступательное движение в стволе 4-5 раз. По окончании гарантийного срока в случае, если появится утечка воздуха через манжету, уплотняющую поршень, можно произвести замену этих деталей самостоятельно. Перед разборкой ружья необходимо стравить воздух. 6.7. Разборку произвести в следующем порядке: - выбить ось, соединяющую тягу и рычаг; - оттянуть тягу и, удерживая ружье за рукоятку, отвернуть втулку; - извлечь из ствола поршень и манжету; - удалить возможные загрязнения из ствола и промыть его керосином; - залить в ствол 3-4 капли чистого машинного масла; - вставить в ствол новый поршень и манжету; - завернуть втулку; - вставить ось, соединяющую тягу и рычаг. Если при разборке будет повреждено уплотнительное кольцо, замените его. 7.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЖЬЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. Неисправность; Причины; Способ устранения. 1. Заряжается слишком туго; Большое давление в камере ружья; Стравить часть воздуха через клапан. 2. При стрельбе уводит гарпун; Погнут гарпун (шток) Нет смазки в стволе; Выровнять шток Залить смазку через клапан. 3. При зарядке гарпун не фиксируется в стволе; Износилась канавка на штоке гарпуна; Использовать запасной шток. 4. Насос не накачивает; Нет смазки на манжете насоса; Разобрать насос. "Размять" и смазать манжету смазкой типа вазелин. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ружья в течение 12 месяцев со дня продажи его магазином - при условии его реализации в пределах гарантийного срока хранения и при соблюдении потребителем условий эксплуатации, описанных в настоящем руководстве. В гарантийный срок входят 12 месяцев гарантийного хранения до дня продажи и 12 месяцев эксплуатации. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникающие по вине изготовителя. Без руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже, претензии на качество ружья не принимаются. Предприятие-изготовитель не проводит возмещение ущерба за неисправность, возникшую по вине потребителя.

Внимание!

Ни в коем случае не заряжайте и не разряжайте ружьё вне воды.

Не производите выстрелы, вне воды.

Не направляйте ружьё на людей, независимо, от того, заряжено оно или нет.

Не производите выстрелы в неопределённую цель.

Нарушение данных правил, может повлечь за собой тяжелые последствия, и поломку изделия.